辽宁本溪满族自治县汤沟

民族文化旅游特色镇建设项目

环境影响报告书（简本）

河南源通环保工程有限公司

2016.7

目  录

1	建设项目概况	1

1.1	项目背景	1

1.2	项目概况	1

1.3	规划符合性分析	4

2	周围环境概况	5

2.1	所在地环境现状	5

2.2	环境影响评价范围	6

3	环境影响分析及拟采取的主要措施及效果	7

3.1	施工期环境影响分析	7

3.2	运营期环境影响分析	10

3.3	环境保护目标	16

3.4	污染防治措施	18

4	执行标准、达标情况及效果	24

4.1施工期污染物排放标准	24

4.2运营期污染物排放执行标准	24

5	环境管理及环境监测	27

6	环境影响经济损益分析	28

7	环评总结论	29

8	公众意见	30

8.1	征求公众意见的范围和主要事项	30

8.2	征求公众意见的具体形式	30

9	联系方式	31

- 建设项目概况

## 项目背景

辽宁本溪满族自治县汤沟民族文化旅游特色镇建设项目是由辽宁汤沟国际温泉旅游度假有限公司投资建设，建设地点位于本溪满族自治县草河掌镇胡堡村，项目所在的本溪满族自治县草河掌镇，自然风光优美宜人，具有良好的生态环境和尚待开发的巨大自然资源。项目地距离本溪县城区43km，距离本溪市市区78km，与沈丹高速、本辽高速有便捷联系，周边拥有良好便捷的交通条件。沿途经本溪水洞、关门山森林公园等风景区，由汤沟景区向北沿途经大石湖、铁刹山、观音阁水库、温泉寺等旅游区，最后回到本溪水洞，形成观光旅游一条线。

拟建项目在本溪县旅游总体规划中占有重要的位置，项目的实施，将会改善汤沟地区旅游景区的基础设施条件，促进本溪满族自治县旅游业的可持续发展，在提高环境质量的同时，达到拉动经济增长、创造良好社会效益的目的。

## 项目概况

### 1.2.1项目基本情况

项目名称：辽宁本溪满族自治县汤沟民族文化旅游特色镇建设项目

建设性质：新建

建设地点：本溪满族自治县草河掌镇胡堡村

建设单位：辽宁汤沟国际温泉旅游度假有限公司

建设周期：建设工期为60个月。

工程占地：本工程总占地面积为304hm2，均为永久占地，占地类型为林地、耕地、河滩地、原有道路和建设用地。

总投资：总投资989823万元，其中：土建投资819286万元，设备投资170537 万元。项目投资7517543万元自筹，238069万元银行贷款。

移民（拆迁）安置：建设单位挂牌购置土地为净地，项目涉及的拆迁问题、建筑垃圾等均由政府负责处理，故不计入本次评价。

本项目地理位置见图1.2-1。

拟建项目区位置

北

图1.2-1  项目地理位置示意图

### 1.2.2建设内容与规模

辽宁本溪满族自治县汤沟民族文化旅游特色镇建设项目占地304公顷，总建筑面积164万平方米，项目设有旅游服务接待中心（接待大厅、餐饮区、配套服务、接待住宿等）；健康理疗中心（A、B区），温泉理疗主楼、理疗服务综合楼A\B座、理疗休养区等；山地运动训练基地设有山地运动接待中心与山地运动训练场等；花溪谷文化旅游基地（A、B、C区），设有游客服务中心、映山红观赏园、花溪谷主题游乐园、山谷养生疗养基地、花溪谷道教文化基地（道教博物馆、满族博物馆、修身养性斋院等；森林养生养老综合服务区（A、B、C、D区），设有养老接待中心、生活服务区、医疗保健中心、养老社区等。建设内容详见表1.2-1。

表1.2-1  本项目建设内容

| 序号 | 项目名称 | 分区 | 项目内容 | 建设规模 （m2） | 项目占地 （hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旅游服务接待中心 | - | 接待大厅、餐饮、配套服务、接待住宿等 | 90800 | 7.57 | 总投资52125元，建筑分为多层和小高层，框架结构。设有接待大堂、餐饮区、商业服务、住宿等功能区。外墙装饰为石材、涂料、文化石等。 |
| 2 | 健康理疗中心 | A | 温泉理疗主楼、理疗服务综合楼A座、理疗服务综合楼B座 | 143000 | 11.85 | 投资130992万元，温泉理疗主楼，二层框架结构，建筑面积41000㎡。设有接待大厅、休息大厅、餐饮区、泡浴区、水疗区、理疗室等功能务综合楼A座，建筑面积58000㎡，五层框架结构。设有接待大堂、餐饮区、商业服务、理疗标准间等功能区。理疗服务综合楼B座，建筑面积44000㎡ ，小高层框架结构。设有接待大堂、餐饮区、商业服务、理疗标准间等功能区。 |
|  |  | B | 理疗休养区 （理疗标准间） | 61400 | 12.27 | 投资38452万元。B1区占地5.25公顷，建筑面积26300㎡；B2区占地7.02公顷，建筑面积35100㎡。 |
| 3 | 山地运动训练基地 | A | 山地运动接待中心 | 34000 | 1.68 | 投资16403万元，主要功能包括：运动产品展示中心、导游中心、游客休憩中心、票务中心、旅游纪念品商店，成为景区游客及体育爱好者的服务基地和宣传展示窗口。 |
|  |  | B | 山地运动训练场 |  | 36.02 | 投资26840万元，包括山地运动训练场，山地摩托跑道、山地自行车跑道、全地形车越野跑道、高空滑翔、野外露营、骑马、登山远足、攀岩，冬季兼做戏雪场、雪地飞碟、攀冰等训练项目。 |
| 4 | 森林养生养老综合服务区 | A | - | 178200 | 47.8008 | 投资100970万元，多层框架结构。包括森林养老接待中心、生活服务区、森林养生养老社区等。 |
|  |  | B | -花溪沐老年康疗中心、花溪沐老年公寓 | 273200 | 27.8 | 投资129530万元。1、花溪沐老年康疗中心占地2.7公顷，建筑面积21000m2，投资13151万元，多层框架结构。设有接待大堂、休息大厅、餐饮区、泡浴区、水疗区、理疗室等功能；2、花溪沐老年公寓区占地25.1公顷，建筑面积252200m2，投资116379万元，多层框架结构。设有超市、理发、邮政、电信、居住等功能。 |
|  |  | C | 医疗保健中心、老年活动中心、养老居住区 | 440400 | 59.6 | 投资220624万元。1、医疗保健中心，占地2.7公顷，建筑面积27000m2，多层框架结构，投资16909万元。设有急救中心、体检区、病房、保健中心等；2、老年活动中心，占地1.0公顷，建筑面积10000m2，多层框架结构，投资5219万元。设有阅览室、棋牌室、健身房、乒乓球室等；3、养老居住区占地55.9公顷，建筑面积403400m2，投资198496万元，多层及小高层，框架结构。设有超市、理发、邮政、电信、商铺、居住等功能。 |
|  |  | D | 养老会所、科技养生合作社、养老宅院 | 403400 | 19.6 | 投资198496万元，多层及小高层，框架结构。设有超市、理发、邮政、电信、商铺、居住等功能 |
| 5 | 花溪谷文化旅游基地 | A | 花溪谷游乐园 | 6250 | 1.25 | 总投资30102万元，其中游客服务中心投资3125万元，映山红观赏园及花溪谷主题乐园投资26977万元。映山红观赏园设有木栈道、木凉亭、跳跳虎广场等。花溪谷主题乐园设有香草谷主题园、星光大道、太极鱼等。 |
|  |  | B | 山谷养生疗养基地 | 311000 | 69.73 | 投资185491万元。设有接待大堂、休息大厅、餐饮区、疗养泡浴区、疗养服务区、疗养标准间等功能；外墙装饰为涂料、文化石等。 |
|  |  | C | 花溪谷道教文化基地 | 32250 | 6.45 | 投资20197万元。设有道教博物馆、满族博物馆、修身养性斋院等。 |

本项目工程特性表如下。

表1.2-2  拟建项目工程特性表

| 项目名称 |  | 辽宁本溪满族自治县汤沟民族文化旅游特色镇建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 主要经营内容 |  | 酒店、餐饮、休闲度假、养老生活居住、医疗保健、山地运动训练场。 |
| 投资 |  | 98.9823亿元 |
| 主要污染源 |  | 运营近期废水产生量为267.7941万t/a。 |
|  |  | 项目酒店运营期油烟产生量3.149t/a。 |
|  |  | 固体废物运营期产生量59396.25t/a。 |
|  |  | 本项目运营期主要噪声源为各种风机、泵类、配电间、空调冷却塔噪声以及项目区内的交通噪声等，源强在55~85 dB(A)之间。 |
| 污染治理措施 | 水污染物 | 经医疗废水处理设施预处理的医疗废水，与经隔油池预处理的餐饮废水，同生活污水一起经化粪池处理后，排入项目区内铺设的市政污水管道，最终进入本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂进行处理。 |
|  | 大气污染物 | （1）餐饮采用天然气，炊事燃烧天然气产生的废气污染物含量较少。 厨房油烟通过去除效率高于85%的油烟净化设备处理后引至建筑楼顶达标外排。 （2）地下停车场设置排风系统，每天定时进行排风换气。地下车库排气筒设置于绿化带中，远离居住区，排气筒高度高于2.5m。 |
|  | 噪声 | 对泵类、风机、冷却塔等进行隔音、消声、减震处理。泵类采用地下布置，且采取减振措施；配电间设置在地上，墙壁采用全封闭的隔声处理；酒店油烟净化器的排烟风机安装于建筑楼顶，在排烟风机部位安装消声器和隔音罩。加强各类产噪设备的管理，使其处以良好运转状态，减少噪声产生。 |
|  | 固体废弃物 | （1）设立分类垃圾桶，对垃圾进行分类。不可回收利用部分集中收集后交由市政部门及时进行清运，送往当地垃圾填理场填埋。 （2）餐饮垃圾中厨余垃圾应当及时收集并使用专门标有“厨余垃圾”字样的密闭容器盛放，安排专人负责管理，每日交由环卫部门处理；隔油池废油及油烟净化设施废油交由具有废油处理能力的单位处置。 （3）体检中心产生的废针头、废纱布、废棉球等医疗废物集中收集，并使用专门标有“医疗废物”的密闭容器盛放，定期交由有资质的单位进行处理处置。 |

### 1.2.3项目的配套公用工程

（1）供水

项目供水来源为榆树处水厂，项目区铺设给水管道。

（2）排水

项目餐饮废水经隔油池预处理，体检中心医疗废水经医用污水处理设备处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后，与其他生活污水一起通过化粪池稳定处理后排入市政污水管道进入本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂进行处理。

（3）供电

项目区内有66KV变电所，能够满足本项目需求。

（4）供热、制冷

供热：项目区供热依托华润燃气本溪分公司新建锅炉房。

制冷：项目区制冷采用空调。

（5）供气

项目区供气由本溪华润燃气有限公司负责。

## 规划符合性分析

### 1.3.1产业政策符合性分析

经查阅《产业结构调整指导目录（2011修订本）》以及《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类。因此，符合国家及辽宁省当前产业政策。

### 1.3.2相关政策及法规符合性分析

1、森林资源保护相关法律法规

项目区域占用林地不需含特殊保护林地，本项目的实施遵循了《中华人民共和国森林法》。

2、动植物资源保护相关法规

根据现场调查项目，项目区无珍贵、濒危野生动物、植物，本项目的实施遵循了《中华人民共和国野生动物保护法》。

3、《中华人民共和国水土保持法》

项目区属于国家级水土流失重点监督区，防治标准为一级标准。根据《辽宁省人民政府关于确定水土流失重点防治区的公告》（辽政发[1998]48号），项目区属于省级重点预防保护区。选址兼顾了水土保持要求，尽量避开了生态脆弱区、易引起严重水土流失和生态恶化的区域。据实地调查，项目区地质稳定。选址远离全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区和国家确定的水土保持长期定位观测站，符合规定。本项目采取相应水土保持措施，符合《中华人民共和国水土保持法》相关要求。

4、风景名胜区条例

本项目不在风景名胜区，旅游局证明见附件。

### 1.3.3相关规划协调性分析

项目不在本溪满族自治县青山保护规划禁止开发区、限制开发区（证明见附件）。拟建项目旅游用地列入本溪满族自治县土地利用总体规划（预审意见附后）。

### 1.3.4相关规划分析汇总

本项目实施遵循了相关法律法规，用地符合本溪满族自治县土地利用规划及本溪满族自治县青山保护规划。

- 周围环境概况

## 所在地环境现状

为了掌握建设项目及其周边地区的环境质量现状，本次评价对项目区的环境空气、地表水环境、地下水环境、环境噪声均进行了监测，进行环境现状评价。

### 2.1.1 大气环境质量

本溪满族自治县环境保护监测站于2013年8月1日-7日连续7天对汤沟地区进行环境质量监测，TSP、PM10、SO2、NO2各指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，该地区环境空气质量现状良好。

### 2.1.2 地表水环境质量

本溪满族自治县环境保护监测站于2013年8月1日-2日连续2天对汤沟地区进行环境质量监测，pH值、CODMn、氨氮、阴离子表面活性剂等各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。

### 2.1.3 地下水环境质量

本溪满族自治县环境保护监测站于2013年8月11日-12日连续2天对汤沟地区进行环境质量监测，pH、总硬度、Fe、Mn、挥发酚、六价铬、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、细菌总数等10项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅱ类标准限值的要求，地下水水质现状较好。

### 2.1.4声环境质量现状

本溪满族自治县环境保护监测站于2013年8月1日-2日连续2天对汤沟地区进行环境质量监测，监测结果均满足声环境质量标准（GB 3096-2008）中的2类标准，声环境质量现状较好。

### 2.1.5土地利用及植被现状

评价区位于辽宁省本溪市本溪满族自治县东南部，和尚帽子自然保护区西南侧。评价区的植被以森林为主，原以红松、冷杉为主的针叶阔叶混交林，属天然地带性森林植被的顶级群落，经过历史的破坏，形成现在的以阔叶为主，针叶为辅，拥有少量针叶阔叶混交林的森林植被。可划分为针叶林群落、阔叶林群落和针阔混交林群落3种植被类型。另外，评价区内草本植物和灌草群落零星分布；关门山水库南部相对平坦地段分布有少量的农田，作物以小麦、玉米和高粱等为主。

## 环境影响评价范围

### 2.2.1生态环境

拟建项目生态环境影响评价范围确定为拟建项目占地范围外延1~3km。

### 2.2.2声环境

拟建项目声环境影响评价范围为建设项目边界向外200m。

### 2.2.3大气环境

拟建项目大气环境影响评价范围为以项目区为中心5×5km的区域。

### 2.2.4水环境

项目餐饮废水经隔油池预处理，体检中心医疗废水经医用污水处理设备处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后，与其他生活污水一起通过化粪池稳定处理后排入市政污水管道进入本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂进行处理，项目的水环境影响很小。本次对绿石谷上游的河流及汤沟管理处水环境现状进行现状评价，对项目运营期产生的生活污水、餐饮废水及医疗废水进行影响分析。

- 环境影响分析及拟采取的主要措施及效果

## 施工期环境影响分析

### 3.1.1 施工期生态环境影响因素分析

1）对占地的影响

工程直接占用的土地中，除部分以华北落叶松、油松、桦树、辽东栎等为主的针叶林和针阔混交林外，主要是已有的建设用地、灌草地、水域及大部分农田。

由于建设项目占用的农田不属于基本农田，因此不需要占补平衡；项目建设占用的林地需要进行生态补偿。另外项目施工中，需要取弃土场、施工营地、运输道路、水及砂石料场、水泥拌合站、施工车辆停车场等，也需要占用部分土地，施工人员的践踏以及材料的运输可能会对周边生态系统造成一定的破坏。但是这类占地是临时的，仅限于施工期内，通过精心制定施工方案，采用先进技术，详细勘测，精心选线，尽可能减少建筑材料等的堆放，多利用项目占地区域及其现有的简易公路和裸露地等。

2）对土壤的影响

工程建设的永久占地将对占地范围内的表层土壤产生巨大的扰动，破坏占地范围内的植被及表层土壤，对土壤的影响是长期的、不可逆的。

在施工过程中，开挖路基及管道、施工物料堆放、施工场地还会占用一定数量的临时占地，临时性占地不可避免地破坏土壤表层结构，使土壤硬化、肥力降低，待工程结束后，经过清理、整治、绿化后基本可以逐渐恢复其原有功能，对土壤的影响是短期的、可恢复的。

3）对植被的影响

工程占地范围内的植被主要为人工商品林，以及自然生长的灌木、草本等植被。永久占地范围内的植被将受到不可恢复的严重破坏，区域范围内的生物量受到一定的损失，但不会对评价区域生态环境造成影响。项目完工后，通过种植乔灌草，采取生态补偿措施后，将会大大降低工程占地对植被造成的不利影响。

在施工过程中，施工作业区和施工便道的零星植被会由于施工机械和施工人员活动及交通运输遭到践踏破坏；另一方面，道路建设的开挖及供电、给排水工程的开挖、填埋对植被破坏严重，物料临时堆放会对植被造成覆盖破坏从而造成水土流失。临时占地对植被的影响是暂时的，不会引起明显的生态失调现象，施工完成后随着植被得逐渐恢复其影响会逐渐减少。

4）对动物的影响

目前评价区野生动物组成相对复杂，种类较多，且以鸟类为主。目前现有的爬行类动物以蜥蜴和蛇为主，大型兽类几乎没有，主要栖息地为针叶林和针阔混交林；兽类动物以刺猬、鼹鼠、松鼠、仓鼠、兔、青鼬等为主，主要栖息地为针叶林；鸟类种类较多，且分布较广，白天外出觅食，傍晚回归树林栖息。经过当地访问和现场调查以及查阅有关资料，除鸳鸯、蜂鹰、鸾、苍鹰、赤腹鹰、雀鹰、松雀鹰等国家二级重点保护鸟类外，在评价区没有发现其他国家保护动物种类，尤其是兽类。

施工期间，挖掘、搬运等人为活动，必将对项目区周边动物产生一定干扰，可能会引起它们远离施工区范围，迁徙至其它区域栖息。但是，当施工结束以后，该区原来常见动物种类又会逐渐迁回，对动物的种类和种群数量变化影响不大。

鸳鸯、蜂鹰、鸾、苍鹰、赤腹鹰、雀鹰、松雀鹰等国家二级重点保护鸟类动物，由于其分布及活动范围较大，因此，本项目对其种群动态影响不大。

### 3.1.2 施工期景观环境影响因素分析

1）施工过程中的施工人员临时驻地、施工场地机械设备的停放，也会给周围景观带来不协调的因素和影响。

2）施工期间路面开挖、土层裸露、分割和施工材料沿途堆放，尤其是建筑垃圾、施工材料的临时堆放等，都将会影响景区卫生环境和景观；大风天气施工弃渣、建筑材料经过大风吹扫，以及车辆行驶的动力启动，造成扬尘，也会影响景区的景观和整洁。但这种负面影响是暂时的、可控制的，因此不会对旅游景区产生长期的、显著的影响。

### 3.1.3 施工期水污染源分析

施工期的污水主要来自建筑施工废水、暴雨的地表径流及少量生活污水。

建筑施工废水包括地基开挖，管道铺设，旅游服务接待中心、健康理疗中心、山地运动训练基地、花溪谷文化旅游基地、森林养生养老综合服务区等地面建筑建设过程中产生的泥浆水，机械设备运转的冷却水和冲洗废水，主要污染因子为SS。

暴雨地表径流冲刷地表浮土、建筑砂石、垃圾，不但会夹带大量泥沙，而且还会携带水泥、油类等各种污染物，如果处理不当，会对下游水环境产生不利影响。

施工期的生活污水主要污染物为SS、COD、BOD、氨氮以及油脂等，施工人员产生的污水排入施工营地设置的化粪池内，由当地村民拉走综合利用，对水环境影响很小。

根据设计方案，本项目施工期共60个月（按1800天），总施工人数按200人，人均生活排水量以40L/d计（无洗浴设施），施工期污水产生量为14400t（即8t/d），施工人员产生的污水排入施工营地设置的化粪池内，由当地村民拉走综合利用，生活污水中主要污染物产生量见表3.1-1。

表3.1-1  施工期生活污水污染物产生量

| 污染物 | COD | BOD5 | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 200 | 100 | 150 |
| 施工期产生总量（t） | 2.88 | 1.44 | 2.16 |

### 3.1.4 施工期环境空气污染源分析

本项目施工期大气污染主要为施工过程产生的扬尘和施工机械、运输车辆排放的废气。其中，扬尘主要包括：土方开挖、回填及现场堆放产生的扬尘，混凝土浇筑过程产生的扬尘，砂石料等建筑材料运输、装卸，临时材料堆积等过程产生的扬尘，以及施工现场道路扬尘等；施工机械、运输车辆燃烧汽油或柴油产生的废气主要污染物为NOx、CO和THC等。施工期无组织排放的粉尘、废气，在采取洒水抑尘和加强机械设备管理维护等措施的情况下仅对局部环境造成影响。本项目施工场地较开阔，施工期大气排放量较少，对当地大气环境影响较小。

### 3.1.5 施工期噪声污染源分析

本项目工程施工不涉及山石爆破，施工阶段的主要噪声源为各类施工机械的设备噪声及运输车辆的交通噪声。

根据不同施工阶段，施工机械噪声源分别为：土方阶段，主要有推土机、挖掘机、装载机产生的噪声，基础阶段主要是各种打桩机，结构阶段有混凝土振捣棒等，装修阶段有切割机、电锯、电钻等机械以及其它偶发声源。在项目区道路的施工过程中，还会用到平地机、摊铺机、压路机等机械。施工期各施工机械的声功率级不同，对施工区域周边动物的繁殖、栖息的影响程度也不同，施工机械噪声影响主要在距离施工场所350m范围内。施工期运输车辆的交通噪声具有不连续性，其造成的影响有限。上述噪声影响均会随着施工过程的结束而降低或消失。

根据常用机械的实测资料，其噪声源强见表3.1-2。

表3.1-2  施工机械声级强度

| 序号 | 机械类型 | 型号 | 测点距施工 机械距离(m) | 最大声级 Lmax(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | XL50型 | 5 | 90 |
| 2 | 摊铺机(德国) | VOGELE | 5 | 87 |
| 3 | 推土机 | T140型 | 5 | 86 |
| 4 | 振动式压路机 | YZJ10B | 5 | 86 |
| 5 | 轮胎式液压挖掘机 | W4-60C型 | 5 | 84 |
| 6 | 吊车 | — | 1 | 80 |
| 7 | 自卸卡车 | — | 7.5 | 88 |
| 8 | 打桩机 | — | 5 | 85 |
| 9 | 钻井机 | 22型 | 1 | 87 |
| 10 | 混凝土振捣棒 | — | 5 | 87 |
| 11 | 电锯 | — | 1 | 101 |
| 12 | 电钻 | — | 1 | 103 |
| 13 | 平地机 | PY160A | 5 | 90 |
| 14 | 发电机组 | FKV-75 | 1 | 98 |

### 3.1.6 施工期固体废物污染源分析

本项目施工期产生的固体废弃物主要包括施工建筑固废和施工人员产生的生活垃圾。建筑固废主要来源于建筑施工开挖遗弃土方、混凝土块、废弃包装、建筑边角料等。根据类比调查数据，建筑施工过程中每平方米建筑面积约产生建筑垃圾0.03t，拟建项目总建筑面积约164.35万m2，由此估算建筑垃圾产生总量约4.931万t。

施工高峰期施工人员按300人、每人每天产生生活垃圾0.25kg计，生活垃圾排放量约75kg/d，施工期生活垃圾排放总量为135t。

施工中产生的建筑垃圾，应及时清理，严禁随意丢弃、堆放；施工人员的生活垃圾集中收集后定期清运至当地指定场所卫生填埋。

## 运营期环境影响分析

### 3.2.1 运营期生态环境影响分析

项目施工期的生态环境影响，有的是暂时性的，施工结束即影响停止；有的是长期性的，还会在运营期持续造成影响。运营期由于游客数量的增加，还可能产生新的影响。

1）占地影响分析

本项目占用的农田不属于基本农田，因此不需要占补平衡；但部分项目建设却占用林地，需要对其进行生态补偿。另外，由于是新设施建筑项目，项目占地区的土地利用格局的变化是必然的，最明显的变化是是原来的非建筑用地，林地、农田等转变为建设用地。项目建设后，被永久占用的土地便永久成为建筑用地，不可能实现生态恢复，其原有的年复一年的生物量及其生态功能便随之丧失，项目区的土地利用格局发生了明显变化。

2）植被影响分析

项目建成后，对植被会产生较大影响，而且永久占地区的植被是不可能恢复的。被建筑占用的林地将永久改变其使用功能，造成了相应的生态损失。场址周边地区有广泛的植被资源，项目工程竣工后，在加大场区绿化，最大限度的完成项目区内的生态恢复与补偿工作。项目在施工期破坏的植被中，主要是针叶林，可全部恢复。故本次项目占地造成的生态损失是可以接受的。

3）动物影响分析

调查和访问确认，在拟建项目及其附近区域偶有部分国家重点保护的鸟类活动于此，包括鸳鸯、蜂鹰、鸾、苍鹰、赤腹鹰、雀鹰、松雀鹰等。但这些鸟类分布范围极广，项目建设后，鸟类的栖息环境可能会受到破坏，同时项目工程的特殊性也决定了建设地区不会有大量的兽类动物活动。但项目占地范围有限，鸟类和兽类会迁移到周围地区，因此从区域分析，不会对动物和鸟类资源生存构成严重威胁。

4）生态系统完整性影响分析

项目建成后，工程永久占地区生态系统基本被破坏殆尽，以灌草丛地为主的生态系统将转变为以建筑建设工程为主的建设用地，生态系统的完整性将受到重大影响。项目建设使占地区的生态系统受到重大影响，但这是工程建设带来的必然影响。但是，通过现场调查和对历史资料的分析，拟建项目区生态系统有较大的稳定性和协调性，项目区通过增加相应的人工绿化生态系统可以缓减项目建设对生态完整性的影响。

### 3.2.2 运营期景观影响分析

本项目整体区域利用山地地形，因势利导、充分发展。规划设计力图创造能够形成区域特点和文化内涵的建筑环境。所有地上建筑通过建立于山水统一基调上的各要素的有机结合，使得整个环境景观充分体现了自然和谐的设计主题。此外项目使项目整个融入绿山环抱之中，与周围环境及景观协调统一。

### 3.2.3 运营期水污染源分析

根据本项目建设内容，项目主要用水部分包括：温泉用水、酒店住宿用水、餐饮用水、生活居住用水、体检中心用水和绿化用水等。

绿化用水全部吸收或蒸发，无废水产生。

项目餐饮废水经隔油池预处理，体检中心医疗废水经医用污水处理设备处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后，与其他生活污水一起通过化粪池稳定处理后排入市政污水管道进入本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂进行处理，运营期的污水排放总量分别为267.7941万m3/a（7336.826m3/d）。

（2）项目主要排水水质

参照类似的经验数据和有关统计资料，生活污水水质一般为CODcr 350 mg/L、BOD5 200 mg/L、SS 200 mg/L、氨氮35 mg/L。

参照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中医院污水的水质情况，经医用污水处理设备处理后的污染物浓度分别为：CODcr 250 mg/L、BOD5 100 mg/L、SS 60 mg/L、氨氮30 mg/L、粪大肠杆菌1.6×108个/L，较低于项目生活污水水质。

本项目医疗废水产生量较少，经预处理后与生活污水共同进入化粪池消解排入当地污水管网，最终进入汤沟地区污水处理厂，项目混合污水的排水水质按生活污水水质计。

参照《第一次全国污染源普查城镇生活产排污系数手册》中“居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数”一区三类相关数据，核算化粪池污染物去除效率（CODcr：19.7%，BOD5：20%，NH3-N：2.5%），普查系数中没有悬浮物指标，SS去除效率相对其他几类污染来讲，去除效率相对较高，参照同类项目，本项目SS去除率按30%计。项目运营期排放废水中污染物的产生及排放情况见表3.2-3。

表3.2-3  本项目废水中污染物产生及排放情况表

| 废水类型 | 时间 | 排水量 | 指标 | CODcr | BOD5 | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合废水 | 运营期 | 267.7941万t/a | 产生浓度（mg/L） | 350 | 200 | 30 | 200 |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 937.28 | 535.59 | 80.33 | 535.59 |
|  |  |  | 化粪池处理后 排放浓度（mg/L） | 281.1 | 160 | 29.3 | 140 |
|  |  |  | 排放量（t/a） | 752.77 | 428.47 | 78.46 | 374.91 |
|  |  |  | 排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值（mg/L） | 350 | 250 | 30 | 200 |
| 注：（1）医疗废水排放量很小，混合废水水质按生活污水水质计。 （2）排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值为辽宁省地方标准《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）表2中的限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可以看出，经化粪池消解后的废水中各污染物浓度满足辽宁省地方标准《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）表2中的限值要求。

### 3.2.4 运营期环境空气污染源分析

项目区不设锅炉房，供暖依托华润燃气本溪分公司新建锅炉房（燃气供暖依托说明见附件），无锅炉废气产生。主要排放的大气污染物为餐饮天然气燃烧废气、油烟废气及地上、地下停车场的汽车尾气。

（1）餐饮用天然气燃烧废气

拟建项目炊事采用天然气。

项目运营近、远期酒店餐饮每天分别接待约17256人次，类比同类项目，拟建项目炊事天然气年用气量约129.42万Nm3 /a。

天然气燃烧污染物排放因子参考《建设项目环境保护实用手册》中数据，天然气每燃烧1000m3天然气产生NO2：1.76kg、SO2：0.18kg、烟尘：0.14kg、CO：0.35kg。本项目因炊事产生的主要大气污染物NO2、CO、SO2、烟尘及排放情况见表3.2-4。

表3.2-4  天然气燃烧废气污染源统计

| 分类 |  | 天然气用量（万Nm3/a） | 废气排放量（万Nm3/a） | 污染物排放量(t/a) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟尘 | SO2 | NOx | NO2 | CO |
| 1000m3污染物 产生量（kg） |  | — | — | 0.14 | 0.18 | 1.76 | 1.58 | 0.35 |
| 炊事用天然气 | 运营期 | 129.42 | 1593.16 | 0.18 | 0.23 | 2.28 | 2.04 | 0.45 |

注：烟气量以α=1.2时12.31Nm3/Nm3计算。污染物排放系数摘自《建设项目环境保护实用手册》。这里NO2折算系数采用《环境影响评价技术导则 大气环境》中规定的NOX折算NO2的折算系数0.9。

由表3-8的计算结果可知：拟建项目炊事使用燃料为天然气，天然气属于清洁燃料，污染物产生量较小。拟建项目运营期烟尘、SO2、NOx、CO排放量分别为0.18t/a、0.23 t/a 、2.28t/a、0.45t/a。

（2）油烟废气

根据中国营养协会推荐，食用油用量为25g/（人·d），项目运营期用餐人数按17256人次，则食用油使用量分别为431.4kg/d，项目酒店餐饮年食用油使用量为157461kg/a。油烟产生量约占总油量的2%，则项目酒店运营期油烟产生量为3149.22kg/a。

本项目酒店餐饮属于大型规模，需安装处理效率大于85%的除油烟及异味的净化设施，油烟经过处理后，油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）中规定的2.0mg/m3限值，废气经专门烟道于建筑楼顶的排放口排出。

（3）汽车尾气

项目区设置地上、地下停车场，汽车在项目区和车库中排放的污染物主要是NOx、碳氢化合物（HC）和CO。

本项目地上停车位14500个。地上停车场汽车尾气属无组织排放，自然排空，露天空旷条件很容易扩散，通过加强车辆管理，减少车辆怠速时间，对周围大气环境影响较小。

本项目地下停车场共设停车位2000个（其中，旅游服务接待中心200个、健康理疗中心700个、森林养生养老综合服务1100），地下停车库设排风系统，每小时换气6次，每天运行约6小时，年运行365天。

汽车尾气中的污染物排放量采用污染系数法计算。进出停车场的基本为小型汽车，单车排放CO、HC和NOx限值参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005）中第IV阶段的取值，分别为1.0g/km、0.10g/km和0.08g/km。

按每次车辆进出地下车库的平均距离为100m，每天每辆车按进出2次计，计算结果详见表3.2-5。

表3.2-5  本项目地下停车场排污情况

| 项目 | 车位数 (个) | 污染物排放量(t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | THC | NOx |
| 旅游接待中心 | 200 | 0.0146 | 0.00146 | 0.001168 |
| 健康理疗中心 | 700 | 0.0511 | 0.00511 | 0.004088 |
| 森林养生养老综合服务区 | 1100 | 0.0803 | 0.00803 | 0.006424 |
| 总计 | 2000 | 0.146 | 0.0146 | 0.01168 |

本项目地下停车场废气通过3.0m高的排气筒排放，排气筒均设于绿化带中，各排气筒的大气污染物排放浓度和排放速率均符合《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值要求。

### 3.2.5 运营期噪声污染源分析

本项目运营期主要噪声源为各种风机、泵类、配电间、空调冷却塔噪声以及项目区内的交通噪声等。

1）设备噪声

本项目风机主要为油烟净化设施风机、地下车库排气风机等，风机噪声一般由两部分组成，其一是风机在工作时由叶片转动引起的噪声，称为机械噪声，声级一般在85dB（A）左右；此外空气在风机内高速流动与管道内壁摩擦、撞击产生的噪声，称为空气动力性噪声（也称气流噪声），其声压级一般在80dB（A）。

本项目设置的泵类主要包括给水泵、雨水泵、污水泵等。根据同类项目类比，本项目各种泵类、配电间等的噪声值一般为70~80dB（A），全部安排在室内。

空调冷却塔噪声值约65~80 dB（A），一般安装在建筑物楼顶，通过隔音消声措施达到噪声排放限值要求。

项目运营阶段可通过选用低噪声设备、采取消声减振措施、安装消声设备、设备与基础之间安装弹簧减震器并垫以橡胶消除设备与基础之间的刚性连接等措施，有效降低设备振动及噪声。本项目噪声源经采取措施前后，本项目主要噪声源及源强汇总见表3.2-6。

表3.2-6  本项目运营期间主要噪声源及噪声强度

| 噪声源 | 设置地点 | 噪声值dB(A) | 声源源强dB(A) |  | 采取措施后声源源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 冷却塔 | 建筑楼顶 | 65~80 | 80 | 80 | 45 | 45 |
| 给水泵、雨水泵、污水泵、配电室 | 高层建筑一层 | 70~80 | 75 | 75 | 40 | 40 |
| 油烟净化设施风机、地下车库风机 | 建筑楼楼顶、地下车库 | 85 | 85 | 85 | 45 | 45 |

2）交通噪声

参考其他同类项目交通噪声源强，本项目交通噪声源强如表3.2-7。

表3.2-7  交通噪声源强

| 声 源 | 运行状况 | 平均声级dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 小型车 | 怠速行驶 | 59~76 |
|  | 正常行驶 | 61~70 |
|  | 鸣笛 | 78~84 |
| 中型车 | 怠速行驶 | 62~76 |
|  | 正常行驶 | 62~72 |
|  | 鸣笛 | 75~85 |
| 大型车 | 怠速行驶 | 65~78 |
|  | 正常行驶 | 65~80 |
|  | 鸣笛 | 75~85 |

本项目运营期间，项目区内实行车辆限速等管制，车辆噪声在55~65 dB(A)之间。通过严格限制行车速度，加强机动车鸣笛的管理，敏感路段设置交通标识及减速带，对项目区内道路两侧进行绿化，同时落实路面的保养维修制度等措施，使得项目运营期间机动车噪声达标排放。

### 3.2.6 运营期固体废物污染源分析

拟建项目运营期产生的固体废物主要是景区游客、工作人员及生活区居民产生的一般生活垃圾，酒店、商业街等餐饮产生的餐饮垃圾，以及体检中心产生的医疗废物等，项目运营期各类垃圾的产生情况见表3.2-8。

表3.2-8  项目运营期固体废物产生情况

| 序号 | 类别 | 来源 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 酒店住宿、生活居住、休闲理疗 | 6430.94 |
| 2 | 餐饮垃圾 | 酒店餐饮、商业街等 | 1574.61 |
| 3 | 医疗废物 | 医疗保健中心 | 176.95 |
| 4 | 总计 | — | 8182.5 |

项目区内设立分类垃圾桶，对垃圾进行分类，以提高项目区内资源回收利用水平。不可回收利用部分集中收集后交由市政部门及时进行清运，送往当地垃圾填理场填埋。

餐饮垃圾中厨余垃圾应当及时收集并使用专门标有“厨余垃圾”字样的密闭容器盛放，安排专人负责管理，每日交由环卫部门处理；隔油池废油及油烟净化设施废油交由具有废油处理能力的单位处置。

医疗保健中心产生的废针头、废纱布、废棉球等医疗废物集中收集，并使用专门标有“医疗废物”的密闭容器盛放，定期交由有资质的单位进行处理处置。

## 环境保护目标

根据工程建设内容以及各环境要素保护要求，确定环境保护目标见表3.3-1、表3.3-2。

表3.3-1  拟建项目大气、噪声环境保护目标基本情况表

| 序号 | 保护目标 | 与本项目相对方位 | 基本情况 | 保护类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汤沟国家森林公园 | 东侧/约1800m | 位于辽东本溪县东南部，植被完好，生态原始自然。公园面积2.167公顷，森林覆盖率为90%。为AAA级旅游景区。 | 大气一类功能区 保护森林资源、景观资源、生态资源、动植物资源、自然景观。 |
| 2 | 本溪和尚帽自然保护区 | 东侧/约1000m | 位于本溪县东南部，总面积109.73平方公里（核心区26.19平方公里、缓冲区17.47平方公里、实验区66.07平方公里）。主要保护对象为长白、华北植物区系交汇地带的森林生态系统和国家级、省级重点保护野生动植物资源。为省级自然保护区，由本溪市林业局进行归口管理。 |  |

表3.3-2  地表水环境保护目标

| 序号 | 保护目标 | 与本项目相对方位 | 基本情况 | 水体功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关门山水库 | 西北侧/约600m | 1991年10月建成投入运行，水体功能用于发电、农田灌溉。 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 |
| 2 | 汤河 | 北侧，穿过 | 为太子河一级支流。小汤河有东西二源，分别发源于本溪县草河掌高老堡子岭和白砬子山，南与叆河支流草河、三道河为邻，西为细河支流三道河。东西二支在染房沟汇合后，由南向北流经草河掌、山城子乡至小市镇观音阁村，从左岸汇入太子河。河长57km，流域面积466km2，河宽60~100m，河道比降6%。河床糙率0.03。多年平均径流量20504万m³，河流平均含沙量为0.80kg/m³，输沙模数为200t/km²，多年平均年输沙量为93200t。径流量年内分配集中在7、8月份，占全年总径流量的50%以上。 |  |

## 污染防治措施

### 3.4.1 施工期污染防治措施

1、生态环境保护措施

（1）植被保护及恢复措施

施工过程应注意保护相邻地带的树木绿地等植被。因路面开挖、管道布设、弃土掩埋、房屋建设占地、施工便道造成的少量植被破坏，在施工结束后要尽快种植适宜的植物得以恢复。

（2）临时占地保护措施

严格控制施工范围，尽量减少施工活动区域，施工区域内应对施工机械严格管理，最大限度的减少施工活动对动植物的影响，合理选择施工占地位置，避开落叶阔叶林等，宜选择在疏林地或灌木丛地段，尽可能减少清除植被。

（3）表层土保护措施

在施工中注意尽量减少开挖面积，维护临时占地范围内的表层土壤现状。工程选址位于林地和草地时，将表层土壤（30cm）保留，回用于施工结束后临时用地的绿化恢复。对工程垃圾及时清运，减少占地和对土壤的不利影响。

（4）施工管理措施

制定施工方案、合理施工、缩短施工时间；注意保护自然水流形态，做到不淤、不堵；明确施工影响范围，严禁破坏规划用地之外的植被；记录施工活动清除的植被情况，包括种类、数量、面积等；施工时应边施工边防护，避免造成水土流失。

2、景观保护措施

（1）建设单位和施工单位应充分重视施工期临时取弃土石方的及时处置，并尽可能做到挖、填方平衡，严禁随意挖土、弃土，规范施工，杜绝飞灰扬尘、乱堆乱放等现象，使工程对景观的影响减小到最低程度。

（2）施工期，物料堆放尽量有序整齐，临时弃土堆放点应通过绿化或工程措施予以遮蔽，不能无序堆积，避免项目周边景观凌乱，有阻景观。

（3）在满足工程施工要求的前提下，尽量节省占用土地，合理安排施工进度。工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，恢复绿化。

3、大气污染防治措施

为使建设项目在建设期间对周围环境的影响降到最低程度，建议施工过程中采取以下防治措施：

（1）土方工程防尘措施。土方工程包括场地开挖、回填和运输作业等，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

（2）物料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、铺装材料等易起尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围栏或堆砌围墙、防尘布苫盖或其他有效的防尘措施之一。

（3）施工垃圾的防尘措施。施工中产生的弃土、建筑材料弃渣应及其他建筑垃圾，应及时清运，不宜长时间堆积。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水抑尘或其他有效的防尘措施之一防止风蚀起尘及水蚀迁移。

（4）运输车辆的防尘措施。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。

4、水环境保护措施

（1）加强施工管理，严禁施工单位乱排、乱流生产、生活废水，做到文明施工，避免污染环境。

（2）设置临时沉淀池对施工废水进行沉淀处理后回用，不向外环境排放。

（3）施工人员产生的生活污水禁止直接排放，通过施工营地设置的化粪池处理后，由当地村民拉走综合利用。

5、声环境影响减缓措施

施工期噪声影响是暂时的、短期的行为，随着工程竣工，施工噪声对环境的不利影响将不再存在。但为减小其噪声对周围环境的影响，建议建设单位从以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻其噪声的影响。

（1）施工单位应选用低噪音机械设备或带隔声、消声设备，定期保养设备，严格操作规范。

（2）严禁高噪音、高振动的设备在午间休息和夜间时间作业。如果必须连夜施工需完成环保手续，并公告以取得谅解。

（3）合理安排好施工时间，施工场地采取临时的隔音围护结构。土方工程应尽量安排多台设备同时作业，缩短影响时间。

（4）加强施工人员教育，避免大声喧哗，严格在施工场地范围内活动，最大限度的减少对周边声环境的影响。

6、固体废物环境影响减缓措施

（1）对于施工剩余材料，能够再利用的砂石料、水泥等材料进行回收，对无回收价值的建筑垃圾应按照当地相关规定运往指定的地点处置。

（2）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬。在施工过程中，废弃物料做到及时清运，施工完毕后，应清理好作业现场，以防因降雨冲刷造成污染。

（3）施工人员的生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运至指定场所卫生填埋。

7、社会环境影响减缓措施

（1）应提前在施工现场及运输主要路段安置告示牌，说明工程主要内容、施工时间、游客和车辆临时线路等信息，并在告示牌上注明联系人、投诉热线等。对于车辆、行人较多的路段，现场安置警示牌，必要时派专人值守确保行人的过往安全。对于施工带来的不便求得公众谅解。

（2）施工前应充分做好各种准备工作，交通、供电、通信、给排水设施等影响范围较大的施工避开旅游高峰季节，避免项目实施带来的负面影响。供电、给排水工程的埋设管线开挖与项目区内道路的铺设同步实施，减小影响时段。

（3）项目运输经过关门山水库及沿路周边村庄时，应注意减速慢行，并采取防护措施。运输物料的车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。

（4）制定施工期抢救预案，加强对作业工人的教育与管理，若发生事故，应按照抢救预案及时处理。尽量避免因施工影响汤沟国家森林公园游客游览。

### 3.4.2 运营期污染防治措施

1、生态环境保护措施

施工期结束后，施工活动对生态环境产生的不利影响基本得到控制，破坏的植被将逐步恢复，运营期对生态环境影响轻微。此时生态保护措施的重点是如何管理与保护好景区及周边的生态及景观资源，减少游客对其影响。

（1）在必要区域建立宣传栏、标示牌；在游客容易践踏的区域设立竹篱笆防护隔离；加强监督管理，制止乱挖乱砍树木行为。

（2）深入了解项目区域内动物资源的概况和分布特点，严格执行《中华人民共和国野生动物保护条例》及一系列法规条例的相关规定，严格管理，严禁偷猎行为，适量控制游客人数和游览线路。

（3）健全旅游区的防火组织，配备专业器材，加强宣传教育，对游客进行防火警示。加强生态环境监测，消除隐患。以生物防治为主，防治虫害，筑巢引鸟。

2、景观保护措施

（1）项目构筑物的建筑风格应遵循地方自然生成建筑格调，力求做到造型优美、色彩和谐、空间轮廓线丰富，与自然环境相协调；在整体布局上考虑尽量维持原有的自然风貌，仅对工程施工破坏的地形及施工临时占地进行人工修复，力求项目与风景资源背景之间景观相融性评价分级达到景观指标要求。

（2）加强宣传工作，引导游客树立文明旅游观念，爱护项目区内的一草一木。

（3）若出现景观破坏时，应做到随时破坏、随时修补。

3、大气环境影响减缓措施

（1）本项目餐饮炊事使用燃料为天然气，天然气属于清洁燃料，污染物产生量较小。厨房油烟通过去除效率高于85%的油烟净化设备处理后通过专门烟道引至建筑楼顶达标外排。

（2）支持配合当地政府有关部门搞好机动车尾气污染控制，禁止尾气污染物超标排放机动车在景区内的通行。

（3）地下停车场设置排风系统，每天定时进行排风换气。地下车库排气筒设置于绿化带中，远离居住区，排气筒高度高于2.5m。

（4）在项目区道路两侧进行绿化，以充分利用植被对环境空气的净化功能。通过适时洒水等措施减少降低路面尘粒的数量，减少扬尘产生，降低污染源强。

（5）严格项目区餐厨垃圾等固废的及时清运及隔油池、化粪池等废水处理设备的管理，保障不因其散发异味导致污染项目区大气环境。

4、水环境影响减缓措施

拟建项目排放的废水主要包括游客、工作人员及生活居住区居民产生的生活污水、餐饮废水，以及体检中心产生的医疗废水。

（1）设置隔油池、化粪池及医疗废水处理设备，对生活污水、餐饮废水及医疗废水进行预处理。生活污水、餐饮废水及医疗废水禁止直接排放。

（2）医疗废水处理设施对医疗废水的处理应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。

（3）加强项目区餐饮废水的排放管理，对隔油池的运行进行定期检查，确保水质满足相关标准的要求。

（4）经医疗废水处理设施预处理的医疗废水，与经隔油池预处理的餐饮废水，同生活污水一起经化粪池处理后，排入项目区内铺设的市政污水管道，最终进入本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂进行处理。

污水处理的可行性分析：本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂是汤沟地区管理委员会新建的污水处理厂，服务对象为汤沟温泉旅游聚集区，服务面积67.08km2。该污水处理厂占地面积2.0公顷，处理规模为20000m3/d，配套污水干管13km。预计2017年投产运行，出水为一级A标准。处理后的水可进行深度处理回用或用于农业灌溉用水，剩余出水可作为生态用水进入附近河湖。

根据建设单位提供的资料，项目运营期的污水排放量为267.7941万m3/a（7336.83m3/d），餐饮废水经隔油池预处理，体检中心医疗废水经医用污水处理设备处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后，与其他生活污水一起通过化粪池稳定处理后，各污染物的浓度均能达到《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）表2中的限值要求，满足本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂的进水水质要求。

（5）加强宣传工作，提高景区职工、游客及居民的环保意识，禁止将垃圾、包装袋等投入景区内地表水体。加强绿化等工程措施，也将会对景区水环境管理起到重要作用。

5、声环境影响减缓措施

拟建项目运营期主要噪声污染为各类设备的运行噪声、项目区内行驶车辆产生的交通噪声以及项目营业产生的社会噪声。运营期主要声环境影响减缓措施如下：

（1）通过严格管理，控制旅游噪声污染，项目区内禁止设置高音喇叭和大型音响设备。

（2）对泵类、风机、冷却塔等进行隔音、消声、减震处理。泵类采用地下布置，且采取减振措施；配电间设置在地上，墙壁采用全封闭的隔声处理；酒店油烟净化器的排烟风机安装于建筑楼顶，在排烟风机部位安装消声器和隔音罩。加强各类产噪设备的管理，使其处以良好运转状态，减少噪声产生。

（3）运营期尽快恢复因项目建设而被破坏的植被，加强绿化。项目区内道路两侧进行绿化，同时落实路面的保养维修制度，定期保养、维修，受损路面应及时修复。

（4）对于在项目区内行驶的车辆，应严格限制行车速度，并加强机动车鸣笛的管理。敏感路段设置交通标识及减速带，禁止超速行驶；设立喇叭禁鸣路段，控制进山车辆喇叭噪声影响。

综上，通过距离衰减和采取必要的减震降噪措施，拟建项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，达标排放，对周围声环境影响较小。

6、固体废物环境影响减缓措施

本项目运营期主要固体废物为游客、居民产生的一般生活垃圾、餐厨垃圾及体检中心产生的医疗废物。运营期主要减缓措施如下：

（1）项目区内内设置分类收集的垃圾容器，对垃圾实行分类收集，对其中可回收的部分，收集后集中交废品回收部门处理，使资源得到再利用；对不可回收的固体废物，要做到袋装化收集。存放各种生活垃圾的塑料袋，应完整不破，袋口扎紧不撒漏。

（2）对商业街、游乐区及运动休闲地等区域的垃圾收集设施加强管理，设专门人员进行定期清理，保护项目区内部环境。

（3）厨余垃圾应当及时收集并使用专门标有“厨余垃圾”字样的密闭容器盛放，安排专人负责管理，每日交由环卫部门处理。油烟净化设施清理产生的废油及隔油池拦截的废油脂，应集中收集后交由具有废油处理能力的单位处置。

（4）医疗保健中心医疗废物集中收集，并使用专门标有“医疗废物”的密闭容器盛放，定期交由有资质的单位进行处理处置。

- 执行标准、达标情况及效果

## 4.1施工期污染物排放标准

1、施工期大气污染物排放标准

施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。

表4.1-1  施工期大气污染物排放标准  单位：mg/m3

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 |

拟建项目通过设置围栏或堆砌围墙，对土方及易起尘建筑材料进行防尘布苫盖，对施工场地进行洒水抑尘，对施工垃圾进行及时清运，进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆采用密闭车斗或用苫布遮盖，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时辅以洒水抑尘，遇四级或四级以上大风天气，停止土方作业并覆以防尘网等措施，可保证施工期大气污染物达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。

2、施工期噪声排放标准

本项目建筑施工场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（2012年7月1日实施），具体见表4.1-2。

表4.1-2  建筑施工场界噪声限值  单位：Leq[dB(A)]

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

本项目施工期通过对施工设备采用降噪减震、隔声处理等措施，合理布置施工场地，合理安排施工时段，可实现施工场界噪声的达标排放。施工期噪声影响是暂时的、短期的行为，随着工程竣工，施工噪声对环境的不利影响将不再存在。

## 4.2运营期污染物排放执行标准

1、运营期大气污染物排放标准

1）食堂油烟

食堂油烟排放标准执行国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的规定，饮食业单位的规模划分参数见表4.2-1，饮食业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表4.2-2。

表4.2-1  饮食业单位的规模划分

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 | ≥3，<6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | 1.67，<5.00 | ≥5.00，<10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，<3.3 | ≥3.3，<6.6 | ≥6.6 |

表4.2-2  饮食业油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

本项目基准灶头数大于6个，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型规模规定，即最高允许排放浓度小于2.0 mg/m3，油烟净化设施最低去除效率大于85%。本项目油烟经过处理后，油烟排放浓度和去除效率达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001的）要求，对周围大气环境影响较小。

2）地下停车场废气

表4.2-3  本项目地下停车场废气排放标准

| 污染物名称 | 浓度标准 (mg/m3) | 排气筒为3m时的排放速率标准 （kg/h） |
| --- | --- | --- |
| CO | 20 | — |
| THC | 120 | 0.1 |
| NOx | 240 | 0.0077 |

本项目地下停车场设置，每天定时进行排风换气。地下停车场中的汽车尾气先在车库内聚集，之后通过设置于绿化带中、高3.0m的排气筒排放。各排气筒排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限制要求。

2、运营期噪声排放标准

拟建项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

表4.2-4  工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：Leq[dB(A)]

| 时段 厂界外声功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

本项目施工期通过对运营设备采用降噪减震、隔声处理等措施，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，达标排放，对周围声环境影响较小。

3、运营期水污染物排放标准

经医疗废水处理设施预处理的医疗废水，与经隔油池预处理的餐饮废水，同生活污水一起经化粪池处理后，排入项目区内铺设的市政污水管道，最终进入本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂进行处理。执行辽宁省地方标准《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）表2中的限值要求，见表4.2-5。

表4.2-5  水污染物排放标准限值  单位：mg/L

| 序号 | 污染物或项目名称 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物（SS） | 300 |
| 2 | 五日生化需氧量（BOD5） | 250 |
| 3 | 化学需氧量（COD） | 300 |
| 4 | 总氮 | 50 |
| 5 | 氨氮 | 30 |
| 6 | 石油类 | 20 |

其中体检中心医疗废水经医用污水处理设备处理应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。

拟建项目经医用污水处理设备、隔油池、化粪池处理后的各污染物浓度均能达到《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）表2中的限值要求，满足本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂的进水水质要求，对项目周边水环境影响较小。

- 环境管理及环境监测

本项目环境管理计划见表5-1。

表5-1  项目环境管理计划

|  | 环境问题 | 减缓措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染 | ·施工场地在干燥多风天气定期洒水，料场及施工场地周围设置挡护网，固体废弃物对外运输过程中做防扩散措施等，降低扬尘对周边大气的污染。 | 建设单位施工单位环境监理 |
|  | 水污染 | ·施工期生活污水排入当地村民化粪池内，由村民拉走综合利用。 |  |
|  | 固废污染 | ·生活垃圾利用现有环卫设施收集。 ·废弃石渣、建筑材料及时清理，集中外运； ·加强施工人员卫生管理，提高环保意识。 |  |
|  | 噪声污染 | ·选用低噪声高性能的施工机械，对施工机械采取定期润滑和保养等降噪措施，夜间停止施工。 |  |
|  | 生态保护 | ·制定施工方案、合理施工、缩短施工时间； ·注意保护自然水流形态，做到不淤、不堵； ·明确施工影响范围，严禁破坏规划用地之外的植被； ·记录施工活动清除的植被情况，包括种类、数量、面积等； ·施工时应边施工边防护，避免造成水土流失； |  |
| 营运期 | 生态保护 | ·加强管理，禁止乱砍、滥伐树林，偷捕偷猎； ·加强对施工场地土壤侵蚀管理工作，随时对土壤侵蚀严重处进行防护； ·及时按评价要求进行植被恢复； ·加强生态管理监督职能，按评价要求进行生态监测。 | 运营单位 环保监测单位 |
|  | 水污染 | ·生活污水均经化粪池处理后达标排入污水处理厂。 |  |
|  | 固废污染 | ·分类回收，将垃圾统一运送到本溪县垃圾处理场处理，卫生保洁员及时清洁环境，医疗垃圾送有资质单位处置。 |  |
|  | 环境监测 | ·监测技术规范按国家环保局颁布的监测标准方法执行，委托监测。 |  |

根据本项目施工期和营运期对环境污染的特点，环境质量监测计划详见表5-2。

表5-2  环境监测计划一览表

| 项目 类别 | 阶段 | 监测项目 | 监测点 | 监测频率 | 监测时间 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 施工期 | TSP | 根据施工场所具体选择 | 施工期监测1次 | 1次1天 | 本溪满族自治县环境保护监测站 |
| 声环境 | 施工期 | Leq | 胡堡村 | 每月1次 | 昼夜各1次 |  |
|  | 营运期 | Leq | 胡堡村 | 半年1次 | 昼夜各1次 |  |
| 污水 | 营运期 | 流量、pH、COD、SS、氨氮 | 市政管网连接口出 | 半年1次 | 连续3天 |  |

- 环境影响经济损益分析

本工程环保投资包括污染防治和保护生态环境的所有建设费用、运行费用。设计环境保护投资2045万元，占工程总投资98.9823亿元的0.21%。各项环保投资项目及金额见表6-1。

表6-1  本项目环保投资一览表

| 序号 | 项目 |  | 工程内容 | 预期效果 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大气 |  | 油烟净化器 | 油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）不超过2.0mg/m3，净化措施去除效率大于85% | 80 |
|  |  |  | 地下停车场排气系统 | 地下车库废气排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限制要求 | 70 |
| 二 | 噪声 |  | 水泵、风机等减震、隔声等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 60 |
| 三 | 废水 |  | 医疗保健中心设置医用污水处理设备 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 | 90 |
|  |  |  | 生活污水设置隔油池、防渗化粪池 | 排水水质满足辽宁省地方标准《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）表2中的限值要求 | 60 |
| 四 | 固体废物 |  | 垃圾转运清运、垃圾桶、医疗垃圾 | 固体废物全部妥善处置 | 45 |
| 五 | 绿化工程 |  | 苗木种植、维护 | 满足项目要求 | 500 |
| 六 | 环境监测管理 |  | 噪声、废水的监测、管理 | 环境管理与监测体系运行良好 | 70 |
| 七 | 水土保持 |  | 地面硬化、水土保持、绿化 | 符合《开发建设项目水土流失防治标准》(GB 50434－2008) | 760 |
| 八 | 施工期环境治理 | 大气 | 洒水等降尘措施 | 施工期扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源颗粒物标准 | 40 |
|  |  |  | 路面硬化等 |  | 60 |
|  |  | 噪声 | 设置隔声措施 | 施工期噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011） | 120 |
|  |  | 废水 | 施工生活污水清运 | 由当地村民综合利用，对当地水环境不造成影响 | 10 |
|  |  |  | 施工废水沉淀池 | 施工废水进行回用 | 30 |
|  |  | 固废 | 固废收集、外运等 | 固体废物全部妥善处置 | 20 |
|  |  | 环境 监测 | 大气、噪声监测 | 达到环保符合预期目的。 | 30 |
| 合计 |  |  |  |  | 2045 |

- 环评总结论

拟建项目不在风景名胜区，不在本溪满族自治县青山保护规划的禁止开发区和限制开发区，项目用地符合本溪满族自治县土地利用总体规划和本溪满族自治县青山保护规划。项目属于国家鼓励发展的产业方向，符合本溪县相关规划，项目建成后将有利于提升当地旅游品牌，促进当地旅游及经济发展，项目建设的同时能为项目所在区域带来明显的社会和经济效益。

拟建项目在施工和营运过程中采用的环保治理和生态保护措施恰当，在严格遵守“三同时”制度，切实落实各项污染治理措施，严格执行各种污染物的国家和辽宁省排放标准的基础上的前提下，项目建设和正常运营对项目区地表水、大气、声环境、生态环境影响较小。本项目的建设从环保角度是可行的。

- 公众意见

## 征求公众意见的范围和主要事项

征求公众意见的范围主要是项目区附近单位、居民。主要包括对环境质量现状是否满意、是否知道或了解本项目情况、认为本项目实施后对当地环境质量或居民生活造成的影响是什么、对本项目持何种态度，以及对项目实施在环保方面有何建议和要求等。

## 征求公众意见的具体形式

可通过信件、电话等方式与建设单位或环境影响评价机构联系，查阅环境影响报告简本和相关信息，提出书面意见及建议等。

- 联系方式

1、建设单位联系方式

单位名称：辽宁汤沟国际温泉旅游度假有限公司

联系人：高总

电话：0414-6134090

通讯地址：本溪满族自治县草河掌镇胡堡村  邮编：117108

Email：1326315041@qq.com

2环境影响评价机构联系方式

单位名称：河南源通环保工程有限公司

联系人：张工

电话：024-31401116

通讯地址：沈阳市沈河区文化路72号   邮编：110016

Email：chenhang@iae.ac.cn