本溪观音阁经济开发区总体规划 (2018-2030年)

环境影响报告书

（简本）

中晟华远（北京）环境科技有限公司

Zhongshenghuayuan Environmental Technology Co., Ltd

二O一九年四月

目   录

前 言	- 1 -

1规划分析	- 3 -

1.1规划概述	- 3 -

1.2规划协调性分析	- 17 -

1.3规划的不确定性分析	- 32 -

1.4	“零方案”影响分析	- 33 -

1.5评价范围及时段	- 35 -

2开发区回顾性评价	- 37 -

2.1开发区发展历程	- 37 -

2.2开发区发展现状	- 37 -

2.4现状基础设施概况	- 38 -

2.4现状主要环境问题及规划实施的制约因素	- 40 -

3环境概况	- 42 -

3.1自然环境概况	- 42 -

3.2环境质量现状评价	- 43 -

4规划方案综合论证及优化调整建议	- 46 -

4.1规划编制背景	- 46 -

4.2评价过程	- 47 -

4.3规划协调性分析	- 47 -

4.4规划方案合理性分析	- 48 -

4.5开发规模的环境合理性论证	- 50 -

4.6基础设施环境合理性分析	- 52 -

4.7规划优化调整建议	- 54 -

4.8环境影响分析与评价	- 56 -

4.9预防和减轻不良环境影响的对策和措施	- 59 -

4.10环境影响跟踪评价	- 62 -

4.11公众参与结论	- 62 -

5规划结论	- 63 -

6联系方式	- 64 -

前 言

本溪满族自治县位于辽东半岛腹地、太子河上游，东与桓仁满族自治县、宽甸县相临，西与本溪市、辽阳市接壤，南与丹东市毗邻，北接沈阳市、抚顺市。为加快推进新型工业化、新型城镇化，推动全县经济建设发展，2003年经本溪市人民政府批复成立小市工业园区，2011年经市政府批复同意将其更名为本溪观音阁经济技术开发区。2012年撤销本溪观音阁经济技术开发区，成立本溪（小市）传动装置产业园区和本溪（高官）玻璃制品产业园区。2018年4月，将传动产业园区和玻璃产业合并成立本溪观音阁经济开发区筹备组。

受经济开发区筹备组委托，辽宁省城乡建设规划设计院有限责任公司承担《本溪观音阁经济开发区总体规划（2018-2030）》的编制工作， 规划本溪观音阁经济开发区以“一区两园五点”的发展格局来助力开发区的快速发展。“两园”指本次规划的主要内容——县城内小市园区和高官镇内的高官园区。五个分散产业区分别为：以本溪参铁（集团）有限公司为主的田师付镇产业园区；以本溪华声铸造厂为主的草河城镇产业园区；以本溪连铸曲轴有限公司、本溪市北方炼铁厂为主的草河口镇产业园区；以本溪满族自治县富比生电石有限公司为主的碱厂镇产业园区和以本溪富比生电石有限公司为主的南甸镇产业园区。

本次规划五点仅进行了区域位置规划，未列入规划的主要内容。

本次规划的具体范围：小市园区北起城市规划区北部界限，南至现状本溪县金枫木业总厂，东至太子河，西至温泉变电站，总用地512公顷。经济开发区的高官园区北起辽宁中部环线高速公路出口处，南至太子河，东至红光村，西至三合村，总用地736公顷。产业定位：小市园区主导产业为钢铁深加工与汽车零部件加工、新能源与微电子产业；次要产业为农产品深加工产业。高官园区主导产业为玻璃生产及深加工产业。

规划围绕绿色、低碳、高效的现代科技产业建设要求，坚持传统产业改造提升和新型产业培育壮大“双轮”驱动，加快推进传统产业高新化、优势产业集聚化、新兴产业规模化、先进制造业与高技术服务业融合发展，做高做精汽车零部件加工、微电子产业、玻璃生产及深加工、钢铁深加工四大主导产业，把握主导产业发展趋势，谋划孵化一批战略性产业，着力构筑产业发展体系，建成特色鲜明、技术先进、生态环保、可持续性发展的省级经济开发区。

为贯彻实施《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法规和政策的要求，积极推进规划环境影响评价，本溪观音阁经济开发区筹备组2018年12月委托中晟华远（北京）环境科技有限公司承担《本溪观音阁经济开发区总体规划 (2018-2030年)》的环境影响评价工作。我公司接受委托后进行了多次的现场踏勘并征求了部分专家的意见，按“规划环境影响评价技术导则”规范要求组织实施环评工作，编制了本规划环评报告，呈报环保行政主管部门审查。

1规划分析

## 1.1规划概述

### 1.1.1规划范围及规划期限

规划范围：

规划本溪观音阁经济开发区以“一区两园五点”的发展格局来助力开发区的快速发展。

两个主园区包括小市园区和高官园区，五个分散产业区分别为：以本溪参铁（集团）有限公司为主的田师付镇产业园区；以本溪华声铸造厂为主的草河城镇产业园区；以本溪连铸曲轴有限公司、本溪市北方炼铁厂为主的草河口镇产业园区；以本溪满族自治县富比生电石有限公司为主的碱厂镇产业园区和以本溪富比生电石有限公司为主的南甸镇产业园区。

经济开发区的小市园区北起城市规划区北部界限，南至现状本溪县金枫木业总厂，东至太子河，西至温泉变电站，总用地512公顷。

经济开发区的高官园区北起辽宁中部环线高速公路出口处，南至太子河法台段，东至红光村，西至三合村，总用地736公顷。

规划期末（2030年）本溪观音阁经济开发区两个主园区规划期内总用地面积1248公顷，其中小市园区总面积为512公顷，建设用地511.23公顷；高官园区总面积为736公顷，建设用地702.76公顷。

规划期限：

本次规划的期限为2018-2030年。

其中近期至2022年，远期至2030年。

### 1.1.2总体定位与规模

- 1.1.2.1总体定位

以玻璃生产及深加工、钢铁深加工、汽车零配件和微电子产业为主导功能，农产品深加工为次要功能，服务全省、影响东北的现代化省级经济开发区。

- 1.1.2.2人口规模

规划期末（2030年）小市园区人口规模为1.25万人；高官园区人口规模为1.45万人。规划人口将到本溪县城区或高官镇各村屯居住。

- 1.1.2.3用地规模

规划期末（2030年）本溪观音阁经济开发区两个主园区规划期内总用地面积1248公顷，其中小市园区总面积为512公顷，建设用地511.23公顷；高官园区总面积为736公顷，建设用地702.76公顷。

### 1.1.3产业发展规划

- 1.1.3.1产业发展定位

本溪观音阁经济开发区小市园区的产业定位为：主导产业为钢铁深加工与汽车零部件加工、新能源与微电子产业；次要产业为农产品深加工产业。高官园区的产业定位为玻璃生产及深加工产业。

- 1.1.3.2产业发展目标

加快园区开发建设，近期（2018—2022年）为快速发展时期，产业基础进一步夯实，经济快速发展；中期（2023——2025年）为优化提升期，产业体系进一步完善，技术全面升级，产业特征突出；远期（2026——2030年）为品质提升期，全面建成特色鲜明、技术先进、生态环保、可持续性发展的省级经济开发区。

- 1.1.3.3产业发展体系构建

1、玻璃生产及深加工产业体系

发展重点以玻璃原片、建筑节能、洁具卫浴和光热电子为主的多门类玻璃及制品产业集聚。

2、钢铁深加工产业体系

发展重点以短流程铸造工艺应用为主，发展精密铸件，建设一套节能、环保、循环经济综合利用指标高的以精密轴承制造为主导产业的钢铁深加工产业集群。

3、汽车零配件产业体系

发展重点以汽车电线、电缆、发动机飞轮、乘用车、曲轴发动机进排气管等零部件生产为主，形成规模，建成辽宁地区乃至东北三省的汽车零部件生产、加工集群。

4、微电子产业体系

发展重点以电子芯片、集成电路、传感器为代表产品的高新技术产业，是信息化带动工业化、加快传统产业结构优化升级的关键技术和信心社会发展的基础，作为园区的新型产业和未来发展的新方向。

### 1.1.4空间布局规划

- 1.1.4.1用地选择

规划两个园区的用地选择将以生态红线和基本农田保护等空间管制要求为基础，选择地势较为平坦且相对集中的土地作为园区未来发展用地。

规划确定小市园区的用地将围绕太子河两岸，以现状产业用地为基础，重点发展其西部和北部用地，总用地512公顷。

高官园区由于其位于山区，规划选择用地依托交通道路，避开基本农田和生态红线，规划形成多个组团发展的模式，总面积为736公顷。

- 1.1.4.2规划结构

小市园区形成“五区”的用地结构。

“A区”：占地面积为114公顷，位于小市园区的东南部，规划将其整合优化，未来以农副产品加工为主。

“B区”：占地面积为169公顷，位于小市园区的西部，未来主要以发展钢铁深加工产业为主。

“C区”：占地面积为83公顷，位于小市园区的中部，未来主要以发展汽车零部件加工产业为主。

“D区”：占地面积为31公顷，位于小市园区的西南部，未来主要以发展微电子产业为主。

“E区”：占地面积为115公顷，位于小市园区的东北部，未来将作为各个产业的承接地。

高官园区形成“六组团”的用地结构。

“高官组团”：占地面积为166公顷，位于高官村高速公路出口附近。

“三合组团”：占地面积为88公顷，位于三合村境内。

“泥塔组团”：占地面积为110公顷，位于泥塔村境内。

“偏岭组团”：占地面积为47公顷，位于高官镇区偏岭村境内。

“法台组团”：占地面积为160公顷，位于法台村境内。

“红光组团”：占地面积为165公顷，位于红光村境内。

- 1.1.4.3用地布局

1、公共管理与公共服务设施用地

本次规划在小市园区内保留环卫处和汽车检验中心用地。规划小市园区公共管理与公共服务设施用地面积1.99公顷，占总用地面积的0.39%。

2、商业服务设施用地

小市园区的商业服务业总面积为8.55公顷，占规划总面积1.67%。其中商业用地为7.82公顷，分别布置在A区、B区和E区。在A区D区和E区内各布置一处加油加气站用地，占地面积为0.73公顷。

在高官园区内的高官组团、泥塔组团、三合组团、红光组团和法台组团给布置一处商业用地，总占地面积为11.35公顷，占总规划用地的1.62%。

3、工业用地

规划小市园区工业用地总面积为337.51公顷，占总用地面积的66.02％。

小市区内除现状已经建成的工业企业外，未来入驻的企业，一类工业主要布置A区和E区内。三类企业主要布置在B区的北部，其余的工业用地主要为二类工业。主要规划布置企业类型为钢铁深加工、微电子产业和汽车配套加工企业，建筑均以低层、多层为主。

规划区一类工业占地面积为63.18公顷，二类工业占地面积为256.97公顷，三类工业占地面积17.36公顷。

规划高官园区工业用地总面积为423.55公顷，占总用地面积的60.27％。其中二类工业占地面积为266.03公顷，三类工业占地面积为157.52公顷。

园区内主要规划布置企业类型为玻璃产业加工类企业为主，为三类工业用地，沿太子河布置一些玻璃产业的配套产业，以二类工业为主，建筑以低层、多层为主。

4、物流仓储用地

规划在小市园区内，结合铁路在A区、B区和E区内布置部分物流仓储用地。用地面积36.46公顷，占总用地面积的7.27%。

规划在高官园区内，结合高官村的高速公路出口附近建设一处物流片区，同时在各组团内配备各产业区的仓储物流配套区，规划用地面积75.53公顷，占总用地面积的11.00%。

5、公用设施用地

小市园区公用设施用地包括66KV变电所、污水处理厂等，用地面积5.47公顷，占建设用地的1.07%。

高官园区公用设施用地包括220KV变电所、66KV变电所、污水处理厂、集中锅炉房等，用地面积4.16公顷，占建设用地的0.61%。

6、绿地与广场用地

小市园区的绿地主要为防护绿地，总占地面积为41.01公顷，占建设用地8.03%。

规划沿溪田铁路和省道304线及小右线两侧分别设置一定宽度的防护绿地，沿园区内水系两侧规划一定宽度的防护绿地。

高官园区的绿地包括公共绿地和防护绿地，总占地面积为97.39公顷，占建设用地13.86%。其中公共绿地占地面积为3.88公顷，防护绿地占地面积为93.51公顷。

（1）公园绿地

结合工业园内部的高压线内夹杂的零散地块设置有公园绿地，可布置园林景观，满足产业园区产业工人的生活娱乐的需要。

（2）防护绿地

规划沿66kv高压线两侧预留20米的高压走廊，沿沈环线和小小线两侧各预留10米宽绿带，沿园区内水系两侧规划一定宽度的防护绿地。

7、道路与交通设施用地

规划小市园区内道路与交通设施用地面积80.24公顷，占总用地面积的15.70%。

规划高官园区内道路广场用地面积89.34公顷，占总用地面积的12.77%。

表2.1-1   小市园区用地统计表

| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城市建设用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 1.99 | 0.39% |
|  | A1 |  | 行政办公用地 | 1.99 |  |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 8.55 | 1.67% |
|  | B1 |  | 商业用地 | 7.82 |  |
|  | B4 | B41 | 公用设施营业网点用地 | 0.73 |  |
| M |  |  | 工业用地 | 337.51 | 66.02% |
|  | M1 |  | 一类工业用地 | 63.18 |  |
|  | M2 |  | 二类工业用地 | 256.97 |  |
|  | M3 |  | 三类工业用地 | 17.36 |  |
| W |  |  | 物流仓储用地 | 36.46 | 7.13% |
|  | W1 |  | 一类物流仓储用地 | 36.46 |  |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 80.24 | 15.70% |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 78.74 |  |
| U |  |  | 公用设施用地 | 5.47 | 1.07% |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 0.70 |  |
|  |  | U12 | 供电用地 | 0.70 |  |
|  | U2 |  | 环境设施用地 | 4.77 |  |
|  |  | U21 | 排水用地 | 4.77 |  |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 41.01 | 8.02% |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 41.01 |  |
| H11 |  |  | 城市建设用地 | 511.23 | 100.00% |
| E1 |  |  | 水域 | 0.77 |  |
| 城乡用地 |  |  |  | 512.00 |  |

规划园区职工人口为1.25万人。

表2.1-2  高官园区建设用地统计表

| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积(hm²) | 占城镇建设用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| C |  |  | 公共设施用地 | 11.35 | 1.62% |
|  | C5 |  | 商业金融用地 | 11.35 |  |
| M |  |  | 工业用地 | 423.55 | 60.27% |
|  | M2 |  | 二类工业用地 | 266.03 |  |
|  | M3 |  | 三类工业用地 | 157.52 |  |
| W |  |  | 物流仓储用地 | 75.53 | 10.75% |
|  | W1 |  | 一类物流仓储用地 | 75.53 |  |
| S |  |  | 道路广场用地 | 89.34 | 12.77% |
|  | S1 |  | 道路用地 | 83.74 |  |
|  | S2 |  | 广场用地 | 5.60 |  |
| U |  |  | 工程设施用地 | 4.16 | 0.60% |
|  | U1 |  | 公用工程用地 | 4.16 |  |
| G |  |  | 绿地 | 97.39 | 13.86% |
|  | G1 |  | 公共绿地 | 3.88 |  |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 93.51 |  |
| H11 |  |  | 建设用地 | 702.76 | 100.00% |
| E1 |  |  | 水域 | 33.24 |  |
| 城乡用地 |  |  |  | 736.00 |  |

注：规划园区职工人口为1.45万人。

- 1.1.4.4道路交通规划

1、道路网格局

根据《本溪满族自治县城市总体规划（2013-2030）》，本次小市园区内的规划中主干道系统不变，对部分次要干道进行适当调整。

道路交通规划利用省道304、小右线等到道路作为园区主干路，并根据实际企业入驻情况和工业用地规模合理设置次干路，共同形成园区道路内循环系统。

规划高官园区内的主要道路依托沈环线和小小线，在高官镇镇区附近，以高官镇镇区总体规划路网为基础，向外延伸，工业区其他各组团内以一条主要道路为主，在根据合理的路网密度设置次干路和支路，形成六个独立的道路网系统。

2、货运交通规划

规划两个园区的货运交通主要依靠园区主干路，最终通过高速公路出入口、本溪县或高官镇对外交通道路与其它城市或乡镇相连。

- 1.1.4.5空间景观规划

1、绿化景观

两个园区内河道水系资源可充分利用，现状景观资源基础较好。规划重点是以水渠、河道和主要道路绿化为骨架，构筑整个园区的自然渗透的网状绿化格局。形成由园区生态公园、道路绿带、滨水绿化、广场等构成的多样化的景观空间系统。

整个景观空间系统，条理清晰，层次分明，通过景观核心、景观轴线加以引导和控制。

2、景观核心

景观核心包括园区广场、主要干道的对景群、园区主要出入口等代表园区门户的窗口地段三类空间。

3、建筑色彩

建筑整体风格为现代风格，工业建筑色彩宜采用白色、蓝色、砖红色等体现工业建筑特点的色彩。公共服务设施的色彩宜采用淡雅的颜色。

4、夜景照明

两个园区的重点照明地段为主要的公共活动空间和人流集散空间，包括绿化广场及主要公共建筑群、区域标志性场所。

道路照明按照道路的等级加以区分，以加强引导和辨别的功能。景观道路可通过道路绿化照明或广告灯箱的处理达到突出的景观效果。

- 1.1.4.6地块规划控制

1、土地使用强度控制

公共管理与公共服务设施用地的容积率根据地块区位控制上限分别为1.5；商业服务业设施用地的容积率控制上限为1.8；工业用地、物流用地的容积率控制下限为0.6，公园绿地的容积率控制为0.1以下。

2、建筑退道路红线和间距控制

建筑退让道路红线是指建筑临道路一侧的外墙皮距道路红线的距离，具体控制指标详见下表：

表2.1-3  建筑退道路红线和间距控制表

| 序号 | 道路红线(m) | 退让最小距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30-24 | 8 |
| 2 | 18-12 | 5 |

各地块之间建筑后退地块边界线最小距离5米。

3、建筑高度控制

本开发区的两个园区内工业建筑高度不宜超过24米，物流仓储建筑不宜超过30米，商业建筑不宜超过60米，行政办公建筑不宜超过50米。

4、道路交通控制

（1）机动车出入口

机动车出入口距主干路交叉口和桥隧坡道起止线应大于50米。

（2）道路交叉口转弯半径规划园区道路交叉口转弯半径按下列标准控制：

主干道： 15米～25米；次干道： 10米～20米；

（3）地块停车泊位

为了适应未来不断增加的机动车交通量的要求，规划中对交通设施的考虑主要是机动车停车位的安排。按相关技术规定，商业用地停车场按照每100平方米建筑面积配0.5车位设置，工业用地停车场应按照每100平方米建筑面积配0.3货车位设置。

- 1.1.4.7市政基础设施规划

（一）给水工程规划

1、用水量估算

通过用水量估算：规划小市园区总用水量约为1.9万m3/d，其中：净水量需求为1.0万m3/d，再生水量需求为0.9万m3/d。工业用水重复利用率为80%，供水普及率为100%。

规划高官园区总用水量约为2.5万m3/d，其中：净水量需求为1.4万m3/d，再生水量需求为1.1万m3/d。工业用水重复利用率为80%，供水普及率为100%。

2、水源选择

规划由太子河水源铺输水管线引水至本溪县城区水厂，原水经净化处理后供给用户，水厂供水规模为9.0万m3/d。

小市园区用水由本溪县城区水厂供给，水量、水质和水压基本可以满足用户需求。

高官园区规划在高官组团和红光组团、法台组团各设置一处水厂，水源井均位于水厂内，取深层地下水；偏岭组团和三合组团、泥塔组团均引自高官镇镇区水厂。采用微机调频供水。

3、再生水水源

规划两个园区的再生水水源为区内污水处理厂出水作为源水，经过再生水厂处理后供给。通过铺设市政管网引入本区。

4、管网布置

（1）系统布局

两个区内给水管网遍布在整个给水区域内，以保证用户有足够的水量和水压，给水管网采用环状管网与枝状管网相结合的布置方式，近期以枝状管网为主，远期逐步连成环网，确保供水的安全性。给水管径最小为DN150mm，给水管材采用球墨铸铁管或PE管。供水最不利点压力按0.28Mpa控制。

消防采用低压供水系统，与生活给水共用同一管道。为满足消防需要，在给水管道上每隔一定距离设置地埋式消火栓，间距不大于120米。

（2）工程措施

市政给水管预留口间距采用200～240m，预留口管径一般采用150～200mm；

输配水管道一般沿道路东、南侧布置，园区主干道可采用双侧布置，管道最小覆土厚度0.9米；

给水管道与其它管线交叉要求按《城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)》要求控制。

（3）节约用水

两个园区必须节约用水，合理利用水资源，同时应限制耗水量大的企业进驻区内。

在园区内应合理安排工业布局和工业结构，大力推广先进节水技术，改进生产工艺和用水工艺，提高水的重复利用率，同时采用中水回用。

在园区内的公共设施中推广节水型的卫生洁具，提高职工的节水意识，节约生活用水。

（二）排水工程规划

1、排水体制

规划确定排水体制为雨、污分流制。

2、污水系统

（1）小市园区污水量约为1.6万m3/d；高官园区污水量约为1.5万m3/d。

（2）小市园区内现状有两处污水处理厂，其中位于A园区内的污水处理厂已经投入使用，作为现状城区的污水处理厂，位于D园区内的污水处理厂已经建设完成，但未投入使用，规划将其作为工业园区的污水排至D园区内的污水处理厂处理进行污水处理。同时在太子河沿岸设置两处污水提升泵站。

（3）高官园区现状在三合村和高官村内各有一处污水处理厂，规划将在东部法台组团内各建设一处污水处理厂，其中高官组团内污水排入现状高官污水处理厂进行污水处理，法台和红光组团内的污水分别排至规划法台污水处理厂处理，三合、泥塔和偏岭组团内的污水分别排至现状三合污水处理厂处理。

（4）两个园区污水管道根据地形地势结合规划道路布置。污水主干管沿河流两侧铺设，干管垂直于主干管布置，污水管径最小为d400mm。污水管材采用钢筋混凝土管或硬聚乙烯双壁波纹管。生活污水需经化粪池处理，有污染的工业废水和医院污水须经企业内部处理达标后排入市政管道。

3、雨水系统

（1）本地区采用本溪县暴雨强度公式

q=1191(1+0.97lgP)/（t+8）0.7  (L/s. ha)

（2）雨水管道设计流量公式：

Q=ф•q•F

式中：P—重现期（年）   干管P=2年    支管P=1年

t—集水时间（分钟）

F—汇水面积（公顷）

ф—径流系数  综合径流系数取ф=0.5-0.6

按照以上两式，即可得出雨水量和排雨水管渠的过流断面。

（2）小市园区共设置17个雨水排出口，高官园区共设置19个雨水排出口，将雨水就近排入水体。

雨水管径最小为d400mm，管材采用钢筋混凝土管。

（三）电力工程规划

（1）小市园区规划期末预测最大负荷为49712.55KW，建成区域面积为509.73公顷，负荷密度为97.53KW/ha；高官园区规划期末预测最大负荷为61626.45KW，建成区域面积为701.32公顷，负荷密度为87.87KW/ha。

（2）规划小市园区内电力供应仍由温泉变电所和右寨子变电所供给，为保证电力供应，在规划区内新建一处66kv变电站。

规划高官园区保留现状内的一处220/66KV变电所和两处66/10KV变电所。远期在本区的泥塔组团内新建一座220/66KV变电所，在法台组团、高官组团和泥塔组团内各新建一处66/10KV变电所。

（3）规划两个园区内的主要街路为10KV干线，近期在现有基础上进行逐步改造，改造过程中可考虑在景观街路对电力线路采用埋地方式进行敷设,支线随道路改造逐步延伸。区内道路宜装设路灯，主要建筑物应设置景观照明，搞好亮化工程，美化环境。

（4）两个园区内主干道道路照明的平均照度为20～25LX；次干道平均照度为15～20LX。道路照明采用户外箱式变电站供电，道路照明回路供电半径为800～1000米。路灯控制方式采用时控、光控和手控三种方式，路灯按不同道路的需要设全夜灯和半夜灯。

（四）通讯工程规划

（1）预测小市园区规划期末电话需求量为1.2万门，宽带业务需求量为0.84万户。规划总装机容量为2.04万门； 预测高官园区规划期末电话需求量为1.6门，宽带业务需求量为1.12万户。规划总装机容量为2.72万门。

（2）规划在小市园区内新建一座模块局；规划对高官园区现有的法台局电信接入网局进行改造，并在法台村、高官村和泥塔村分别新建一处模块局接入网局。

（3）规划区内在主要街路通信及有线电视线路干线采用同沟不同管进行埋地敷设或同杆架设，通过车行道时以钢管保护。管道埋深均应在冻层以下，支线随道路改造逐步延伸。

（4）规划应适时将电话机交换机及通信线路扩容，近期规划采用交接箱方式，中远期可考虑逐步改建为光纤线路终端、光纤网络单元方式。

（5）按规划路由逐步调整与重新架设与延伸通信线路。

（6）大力发展移动电话、可视电话及宽带网络和多媒体业务。有线电视规划。

（五）供热工程规划

（1）两个园区内建筑综合热指标取65W/m2。

（2）预测小市园区的规划采暖面积为238.9992万m2，规划采暖热负荷155.35MW；高官园区的规划采暖面积为314.5656万m2，规划采暖热负荷204.47MW。

（3）规划在小市园区的B区内，建设一座本溪鑫礅生物制热电联产项目，作为整个小市园区的规划热源。

规划高官园区在高官组团、泥塔组团、法台组团和红光组团内各新建一处集中锅炉房作为各个园区的集中热源，远期根据产业发展情况可考虑工业余热作为集中热源。

（4）供热采用高温水二级网供热方式。热水一级网参数为120℃/60℃，二级网参数为75℃/50℃。

热水一级网和二级网宜采用直埋敷设，并应采用无补偿敷设方式。

当热水管道穿越河渠时，原则上直埋穿越。要求埋深低于渠底2.0m，补口采用电阻丝热溶法严格密封。

当热水管道穿越铁路时，可采取方形涵洞内架空热网管道技术方法。

热水管道采用聚氨酯预制直埋保温管。各项技术要求必须执行《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》（CJJ/T114-2000）标准。

当管径DN≤150mm时，热水管道选用无缝钢管；当管径DN＞150mm时，选用螺旋焊接钢管。管道钢材为Q235B，规格及质量应符合国家标准的有关规定。

（六）环境卫生规划

1、生活垃圾的管理

规划在小市园区内共设置3个公共厕所， 5个封闭式垃圾转运站。

规划在高官园区内共设置4个公共厕所， 5个封闭式垃圾转运站。

两个园区内的垃圾收集处理工作由县城和高官镇的环卫部门分别管理，高官园区工业和生活垃圾排放到高官镇红光村的垃圾处理厂进行集中处理，小市园区的工业和生活垃圾运至县城的垃圾处理厂进行集中处理。

2、危险废物的管理

限制产生危险废物的工业企业的数量，尽可能综合利用。无法回收、暂不能利用的危险废物，应登记在案，送往具有危险废物处理资质的单位进行处理，建立起危险废物的市场化运作机制，实现危险废物的无害化处理。

## 1.2规划协调性分析

规划方案协调性分析主要是对开发区规划方案与相关法规、政策和规划的协调性进行分析，其目的是从总体上明确开发区规划方案的合理性与限制性。规划方案协调性分析涉及的主要政策、法规和规划见表1.2-1。

表 1.2-1 规划方案协调性分析涉及的主要政策、法规和规划

| 层次 |  | 相关政策、法规和规划 |
| --- | --- | --- |
| 国家 层次 |  | 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 |
|  |  | 《国家“十三五”生态环境保护规划》 |
|  |  | 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版） |
|  |  | 《大气污染防治行动计划》 |
|  |  | 《水污染防治行动计划》 |
|  |  | 《土壤污染防治行动计划》 |
|  |  | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 |
| 省级 层次 |  | 《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划）》 |
|  |  | 《辽宁省环境保护“十三五”规划》 |
|  |  | 《辽宁省主体功能区规划》 |
|  |  | 《辽宁省禁止提取地下水规定》 |
| 地 方 层 次 | 本溪市 | 《本溪市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 |
|  |  | 《本溪市环境总体规划（2015-2030年）》 |
|  |  | 《本溪市大气污染防治行动计划实施方案》 |
|  |  | 《本溪市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》 |
|  |  | 《本溪市水污染防治工作方案》 |
|  | 本溪县 | 《本溪满族自治县土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》 |
|  |  | 《本溪市高官镇总体规划》 |
|  |  | 《本溪满族自治县大气污染防治行动计划实施方案》 |
|  |  | 《本溪满族自治县高污染燃料禁燃区管理办法》 |
|  |  | 《本溪满族自治县人民政府办公室关于印发水污染防治工作方案的通知》 |

### 1.2.1与国家相关规划、政策的协调性分析

重点分析规划与《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家“十三五”生态环境保护规划》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》的协调性，协调性分析见表1.2-1。

表1.2-1  与国家相关规划和政策协调性分析

| 序号 | 相关规划和政策内容 |  | 本规划内容 | 协调、相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 | 第三章 主要发展目标 经济保持中高速增长；创新驱动发展成效显著；发展协调性明显增强；人民生活水平和质量普遍提高；国民素质和社会文明程度显著提高；生态环境质量总体改善；各方面制度更加成熟更加定型。 | 本规划主导产业为以玻璃生产及深加工、钢铁深加工、汽车零配件和微电子产业，推动本经济区改造升级。 | 相符 |
|  |  | 第二十二章 实施制造强国战略 第二节 推动制造业由生产型向生产服务型转变，引导制造企业延伸服务链条、促进服务增值。推进制造业集聚区改造提升，建设一批新型工业化产业示范基地，培育若干先进制造业中心。 |  |  |
| 2 | 《“十三五”生态环境保护规划》 | 到2020年，生态环境质量总体改善。生产和生活方式绿色、低碳水平上升，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效控制，生物多样性下降势头得到基本控制，生态系统稳定性明显增强，生态安全屏障基本形成，生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展，生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。 | 1、环境功能分区及质量目标 1） 开发区环境空气质量执行《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准。 2）太子河水环境质量执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的II、III类标准。 3）居住用地、公共服务设施核心区，环境噪声限值执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准，昼间60分贝、夜间50分贝；工业区、仓储物流区环境噪声限值执行3类标准，昼间65分贝、夜间55分贝；规划主干路、次干路两侧区域执行4a类标准，昼间70分贝、夜间55分贝。 2、工业污染物排放目标 1）开发区内已建项目和新建项目，污染物的排放必须严格执行相应的国家、行业和地方污染物排放标准，污染物排放达标率100%。 2）重点工业污染源实现稳定达标排放。 3）COD、SO2、烟尘、工业粉尘主要污染物排放总量控制在本溪县分配指标内。 3、环境建设目标 集中供热普及率100%、清洁能源普及率大于90%、园区生活污水处理率100%、园区生活垃圾无害化处理率100%。 | 相符 |
|  |  | 1.空气质量： 地级及以上城市空气质量优良天数比率2015年达到76.7%，2020年达到80%。 2.水环境质量：地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例2015年达到66%，2020年达到70%；地表水质量劣Ⅴ类水体比例2015年为9.7%，2020年小于5%。 4.生态状况：森林覆盖率2015年达到21.66%，2020年达到23.04%。 5.主要污染物排放减少：化学需氧量和氨氮五年累计减少10%，二氧化硫和氮氧化物五年累计减少15%；重点地区重点行业挥发性有机物五年累计减少10%。 |  |  |
|  |  | 完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。开展工业园区污水集中处理规范化改造示范。 重点工程：工业污染源全面达标排放。限期改造50万蒸吨燃煤锅炉、工业园区污水处理设施。全国地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，完成燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造。对钢铁、水泥、平板玻璃、造纸、印染、氮肥、制糖等行业中不能稳定达标的企业逐一进行改造。限期改造工业园区污水处理设施。 实现城镇垃圾处理全覆盖和处置设施稳定达标运行。加快县城垃圾处理设施建设，实现城镇垃圾处理设施全覆盖。提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，全国城市生活垃圾无害化处理率达到 95%以上，90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理。 |  |  |
| 3 | 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）》 | 鼓励、限制、淘汰类别中相关产业，详见《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）》 | 本规划主导产业为以玻璃生产及深加工、钢铁深加工、汽车零配件和微电子产业。 | 基本相符 |
| 4 | 《大气污染 防治行动计 划》 | 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 （一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫 设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机 组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃 煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实 施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油 站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完 善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售 和使用低毒、低挥发性有机溶剂。 （二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机 械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 （四）严控“两高”行业新增产能。 严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 （十）大力发展循环经济。鼓励产业集聚发展，实施园区循环化改造，推进能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，促进企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合，构建循环型工业体系。 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目；现有多台燃煤机组装机容量合计达到 30 万千瓦以上的，可按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。 京津冀、……山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的 47 个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。 | 小市园区规划主热源为区域集中供热生物质热电联产项目。 | 小市园区符合要求，高官要求未明确规划热源规模和类型 |
| 5 | 《水污染防 治行动计划》 | 全面控制污染物排放：……集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规 划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017 年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成；逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目， 并依照有关规定撤销其园区资格。……全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城 区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。……推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥 堆放点一律予以取缔。现有污泥处理处置设施应于 2017 年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于 2020 年底前达到 90%以上。…到 2020 年，缺水城市再生水利用率达到 20%以上…提高用水效率。到 2020 年，全国万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2013 年分别下降35%、30%以上。 | 规划区逐步改造现有排水管网系统，实现雨污分流，新建区要按雨污分流原则建设排水管道。 规划区城区污水要集中处理，统一排放。小市园区利用现有污水处理设施，高官园区根据组团分布，利用现有污水处理厂或新建污水处理厂。 | 未明确：工业废水必须经预处理达到集中处理要求后方可进入污水集中处理设施，污水处理厂出水标准及排放去向；未对污泥无害化处理率提出要求。 |
| 6 | 《土壤污染 防治行动计 划》 | （十七）强化空间布局管控。……鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 （十八）严控工矿污染。……加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。 | 规划区重点发展玻璃生产及深加工、钢铁深加工、汽车零配件和微电子产业，规划区产生的各类工业废物均能妥善处置。 | 基本相符 |

### 1.2.2与省级相关规划、政策的协调性分析

重点分析规划与《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划》、《辽宁省环境保护“十三五”规划》、《辽宁省主体功能区规划》、《辽宁省生态功能区划》、《辽宁省禁止提取地下水规定》（辽宁省人民政府令第255号）的协调性，协调性分析见表1.2-2。

表1.2-2   与省级有关规划的协调性分析

| 序号 | 相关规划内容 |  | 本规划内容 | 协调、相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划》 | 新型工业化水平达到《中国制造2025》第一阶段目标，产业迈向中高端水平，重点行业和企业具备较强国际竞争力，先进制造业强省加快建设，现代服务业和现代农业加快发展，城镇化发展质量和社会主义新农村建设水平进一步提高， 资源枯竭型城市转型发展取得显著成效，构筑优势互补、良性互动的城乡区域发展格局。 | 工业园区建设是调整经济结构、转变经济发展方式，是招商引资、产业升级的承接平台，是推进新型工业化、城镇化进程的重要载体。是本溪县经济发展新的增长点主。 | 基本协调 |
| 2 | 《辽宁省环境保护“十三五”规划》 | （三）规划目标 到2020年，主要污染物排放总量显著减少，完成国家下达的约束性指标，重点流域、区域环境质量明显改善，人民群众满意度明显提高，治水、治气、治土取得新突破，生态系统稳定性增强，环境风险得到有效管控，确保核与辐射安全，环境监管、应急能力全面提升，环境保护体制机制不断完善，环境保护优化经济增长的作用进一步显现，生态省建设得到全面推进，生态环境保护水平与全面小康社会相适应。 （四）规划指标 1.环境质量指标。 ——全省河流水质优良（达到或优于III类）比例达到51.2%以上；全省河流劣Ⅴ类水体比例控制在1.16%以下；地级及以上城市集中式饮用水水源地水质达到或优于III类比例达到96%以上；——二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧四项大气污染物稳定持续达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； ——生态环境质量指数（EI）达到61.8。 2.主要污染物削减指标。 完成国家下达的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等约束性指标减排任务。 3.生态与农村环境保护指标。 鼓励引导生态文明示范区建设…完成生态市、生态县（区）、生态乡镇、生态村向生态文明建设示范区的提档升级…自然保护区建设和监管水平显著提高，生物多样性下降趋势得到遏制。 | 1、环境功能分区及质量目标 1） 开发区环境空气质量执行《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准。 2）太子河水环境质量执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的II、III类标准。 3）居住用地、公共服务设施核心区，环境噪声限值执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准，昼间60分贝、夜间50分贝；工业区、仓储物流区环境噪声限值执行3类标准，昼间65分贝、夜间55分贝；规划主干路、次干路两侧区域执行4a类标准，昼间70分贝、夜间55分贝。 2、工业污染物排放目标 1）开发区内已建项目和新建项目，污染物的排放必须严格执行相应的国家、行业和地方污染物排放标准，污染物排放达标率100%。 2）重点工业污染源实现稳定达标排放。 3）COD、SO2、烟尘、工业粉尘主要污染物排放总量控制在本溪县分配指标内。 3、环境建设目标 集中供热普及率100%、清洁能源普及率大于90%、园区生活污水处理率100%、园区生活垃圾无害化处理率100%。 | 基本协调 |
| 3 | 《辽宁省主体功能区规划》 | 全省省级重点生态功能区包括13个县（市）。其中：岫岩县、抚顺县、新宾县、清原县、本溪县、桓仁县、凤城市、宽甸县等8个县（市）为水源涵养型，凌源市、朝阳县、喀左县、建昌县等4个县（市）为水土保持型，长海县为生物多样性维护型。区域面积29403平方公里，占全省总面积的19.87%。 区域功能定位：保障全省生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。……工业建设和城市发展主要集中在重点开发的城镇内。 | 本开发区工业建设主要集中在小市园区和高官园区内。 | 基本相符 |
| 4 | 《辽宁省禁止提取地下水规定》 | 第七条：凡水库等地表水能够满足用水需求的区域，除《地下水保护条例》第九条允许的取水工程和为保证用水安全，经批准转为应急备用水源的地下水取水工程外，已有的其他地下水取水工程限期封闭。 | 小市园区供水由本溪县城区水厂供给，水源为太子河水源，高官园区供水为高管镇现状水厂，水源为地下水。 | 小市园区与《辽宁省禁止提取地下水规定》基本协调，高官园区与《辽宁省禁止提取地下水规定》不相符 |

### 1.2.3与市、县级相关规划、政策的协调性分析

重点分析规划与《本溪市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《本溪市环境总体规划（2015-2030年）》、《本溪市大气污染防治行动计划实施方案》、《本溪市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》、《本溪市水污染防治工作方案》、《本溪满族自治县土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》、《本溪市高官镇总体规划》、《本溪满族自治县大气污染防治行动计划实施方案》、《本溪满族自治县高污染燃料禁燃区管理办法》、《本溪满族自治县人民政府办公室关于印发水污染防治工作方案的通知》的协调性分析，见表1.2-3。

表1.2-3   与市、县级有关规划的协调性分析

| 序号 | 相关规划内容 |  | 本规划内容 | 协调、相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《本溪市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 | 第三章 空间布局 铸件产业。依托本溪县人参铁加工产业集群和南芬铸件产业园，拉长产业链条，建设全国绿色铸件产业基地。科学谋划和合理布局精密铸件、大型铸件、关键铸件、高品质铸管和管件等，着力配套机械加工、服务平台、仓储物流、产业联盟建设，积极引进3D打印技术，探索高端定制。到2020年，形成年产150万吨精品铸件生产能力，打造“本溪人参铁铸件”品牌。 新型建材产业。加快水泥、玻璃、陶瓷等传统建材产业结构调整和产品优化升级，推进绿色工厂建设，有序引导全市建材产业向火连寨新型建材产业园集聚，建设集研发生产、检验检测、仓储物流于一体的绿色新型建材产业示范基地。培育发展高档汽车玻璃、超白玻璃、药用玻璃等特种玻璃。 铸件产业：铸件产业园建设项目，大型铸造产业园建设项目，北京建龙50万吨蠕墨铸件项目，年产5万吨汽车零部件铸造生产线项目，短流程铸管项目，农机整机及农机配件制造项目，汽车铸件加工技改项目等。 传统产业转型升级：福耀集团汽车玻璃研发生产项目，玻璃制品产业集群项目，陶瓷及纳米微晶玉石新型建材加工生产项目，玻璃深加工项目，8万吨塑料吹膜制品项目等。 | 本溪观音阁经济开发区小市园区的产业定位为：主导产业为钢铁深加工与汽车零部件加工、新能源与微电子产业；次要产业为农产品深加工产业。高官园区的产业定位为玻璃生产及深加工产业 | 基本相符 |
| 2 | 《本溪市环境总体规划（2015-2030年）》 | 本溪市水环境重点管控区管理要求 观音阁街道、小市镇： 1.推动工业园区清洁生产工作，使其逐步向生态工业园区发展；加快实施企业清洁生产审核；加强污水处理厂废水排放管理，确保废水达标排放。 2.加强城镇生活污水控制；推广农业清洁生产模式，提高资源利用效率。 高官镇： 1.在老官砬子水源地水环境功能区划调整前，严格执行《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中关于饮用水水源一级保护区内和二级保护区相关管理要求。 2.加强养殖场废水处理工艺改造，提升污染物去除率；推广农业清洁生产模式；控制渔业养殖规模，防止水体富营养化。 | 规划区城区污水要集中处理，统一排放。小市园区配套污水处理厂，高官园区根据组团分布，配套污水处理厂。 老官砬子水源地水环境功能区划已调整。 | 基本相符 |
| 3 | 《本溪市大气污染防治行动计划实施方案》 | 严控新建小型燃煤热源。城市建成区要结合大型热电企业建设，实行集中供热，不再批准建设新的分散燃煤锅炉。新、改、扩建单台燃煤锅炉蒸发量不小于90吨/小时，两县可根据人口、供暖半径有所调整，但原则上单台燃煤锅炉蒸发量应不小于65吨/小时。所有新建燃煤热源须经省主管部门审批，对未通过环评审查的燃煤锅炉项目，有关部门不得提供土地、供电、供水，不得批准实施并网供热。工业园区、新城镇原则上只能规划建设一个区域高效热源或依托大型热电联产企业集中供热。 | 小市园区建设一座本溪鑫礅生物制热电联产项目，作为整个小市园区的规划热源。 规划高官园区在高官组团、泥塔组团、法台组团和红光组团内各新建一处集中锅炉房作为各个园区的集中热源，远期根据产业发展情况可考虑工业余热作为集中热源。 | 近期不符合《本溪市大气污染防治行动计划实施方案》“工业园区、新城镇原则上只能规划建设一个区域高效热源或依托大型热电联产企业集中供热”的要求 |
| 4 | 《本溪市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》 | 10.深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，重点企业未达标排放的依法停产整治。2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发工作。 推进重点行业污染治理升级改造。到2020年，全市所有具备改造条件的燃煤发电机组完成超低排放改造，推动实施钢铁等行业超低排放改造，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。 推进各类园区循环化改造。对开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，开展达标改造，减少工业集聚区污染。积极推广园区集中供热。 |  |  |
| 5 | 《本溪市水污染防治工作方案》 | 2．集中治理工业集聚区水污染 集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。已建有污水集中处理设施、产生工业废水并排入城镇污水处理厂企业均要安装自动在线监控装置，逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依据有关规定撤销其园区内资格。 3．强化城镇生活污染治理 （1）加快城镇污水处理设施建设与改造。全市城镇污水处理厂于2017年底前全面达到一级A排放标准。本溪满族自治县、桓仁满族自治县、南芬区污水处理厂要进行提标改造，2017年底前达到一级A排放标准。建设重点乡（镇）污水集中处理设施，到2017年底，市、县污水处理率分别达到90%、80%以上；到2020年底，市、县污水处理率分别达到95%、85%以上。 （2）全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集、纳管工作。2016年底前完成材质落后、漏损严重、施工质量不合格的老旧管网调查；2020年底前完成老旧管网改造。老城区现有合流制排水系统逐步实施雨污分流改造，难以改造的，采取截流、调蓄和治理等措施；新建城区、城镇、开发区实现排水管网的雨污分流。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。到2020年，城市建成区污水基本实现全收集、全处理；2020年底前，全市雨污分流比例达到40%以上。 （3）推进污泥稳定化、无害化和资源化处理处置。制定污泥处理处置或综合利用规划，建设市污泥处置中心，到2020年全市污泥无害化处理率达到90%以上。禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔。 （三）加强水资源管理，节约保护水资源 （3）严格控制开采深层承压水，开采地热水、矿泉水严格实行取水许可和采矿许可，未经许可严禁开发利用。继续实施《辽宁省封闭地下水取水工程总体方案》，对地表水供水、城市公共供水管网供水能够满足供用水需求的地区，除《辽宁省地下水资源保护条例》允许的地下水取水工程和为保证用水安全转为应急备用水源的地下水取水工程外，已有的其他地下水取水工程均依法予以关停封闭。发挥水政监察与公安联合执法作用，健全非法开采地下水举报制度，严厉打击盗采地下水行为。 | 规划区逐步改造现有排水管网系统，实现雨污分流，新建区要按雨污分流原则建设排水管道。 规划区城区污水要集中处理，统一排放。小市园区利用现有污水处理设施，高官园区根据组团分布，利用现有污水处理厂或新建污水处理厂。 小市园区供水由本溪县城区水厂供给，水源为太子河水源，高官园区供水为高管镇现状水厂，水源为地下水。 | 未明确：工业废水必须经预处理达到集中处理要求后方可进入污水集中 处理设施，污水处理厂出水标准及排放去向；未对污泥无害化处理率提出 要求； 高官园区水源为地下水井，与“不再新增地下水取水指标”不相符 |
| 6 | 《本溪满族自治县总体规划（2009-2030）》 | 规划将工业用地分别布置于河北工业片区、河南工业片区内及南部综合片区，其中河南工业片区以高新技术产业为主，严格控制有污染的二、三类工业进入区内，形成现代化高科技产业园区；河北工业片区以一类工业为主，限制性地发展二类工业，规划将分散于居住区内的工业逐步迁至该区，形成工业区。南部综合片区以一类工业为主。 | 主要为二类工业用地，少量三类工业用地和一类工业用地 | 差别较大 |
| 7 | 《本溪满族自治县土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》 | ——科学保障重点区域用地。按照统筹城乡与区域用地的要求，推进城区经济升级发展。在建设用地安排上，“优先中心，优化三片，突出重点，支持多点”，优先保障中心城区的观音阁街道和小市镇镇区的合理用地需求，优化保障以高官镇为核心的西北片区建设用地，以田师付镇、南甸子镇和碱厂镇为核心的中东部片区建设用地，以草河口镇为核心的西南部片区建设用地，突出保障清河城镇、草河掌镇、草河城镇和连山关镇的镇区发展，支持保障新农村建设中确定的中心村的各项建设用地，保障县域经济增长的合理用地需求。 ——合理配置城镇工矿用地。按照优先中心城区、突出重点镇、发展一般镇的原则，合理安排城镇工矿用地，优化城镇空间格局。优先安排观音阁街道、小市镇的中心城区用地，突出田师付镇、高官镇、碱厂镇、南甸子镇、草河口镇等重点镇地位，推进清河城镇、草河城镇、草河掌镇、连山关镇等一般镇发展。 | 规划小市园区工业用地总面积为337.51公顷，规划区一类工业占地面积为63.18公顷，二类工业占地面积为256.97公顷，三类工业占地面积17.36公顷。 | 基本相符 |
| 8 | 《本溪市高官镇总体规划》 | 城镇建设形态为分区式布局，分为南北两个分区及一个独立工业园区。 北部分区：老镇区； 南部分区：站前与七家子共同组成南部分区； 工业园区：本溪县高官镇工业园区（三合村内）。 考虑全镇域情况，将高官镇工业区布置在三合村内（原本溪县偏岭工业园区），规划布置一类、二类工业，严格控制有污染的三类工业进入。 规划工业用地为10.8公顷。 | 规划高官园区工业用地总面积为423.55公顷，其中二类工业占地面积为266.03公顷，三类工业占地面积为157.52公顷。园区内主要规划布置企业类型为玻璃产业加工类企业为主，为三类工业用地，沿太子河布置一些玻璃产业的配套产业，以二类工业为主。 | 与《本溪市高官镇总体规划》不符 |
| 9 | 《本溪满族自治县大气污染防治行动计划实施方案》 | (二)加快推进区域一体高效供热工程 5.严格控制新建小型燃煤热源。县城建成区要实行集中供热，不再批准建设新的分散燃煤锅炉。新、改、扩建单台燃煤锅炉蒸发量不小于90吨/小时，特殊情况可以调整，但原则上单台燃煤锅炉蒸发量应不小于65吨/小时。所有新建燃煤热源须经省主管部门审批，对未通过环评审查的燃煤锅炉项目，有关部门不得提供土地、供电、供水，不得批准实施并网供热。工业园区、新城镇原则上只能规划建设一个区域高效热源或依托大型热电联产企业集中供热。 (三)加快调整产业结构，优化城市空间布局 8.加快淘汰落后产能。进一步加强环保、能耗、安全、质量等标准约束，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，加大淘汰落后产能工作力度，按时完成钢铁等21个重点行业“十二五”落后产能淘汰任务。 9.压缩过剩产能。严控“两高”行业(高能耗、高污染行业)新增产能。建立和完善以节能环保标准促进“两高”行业过剩产能退出的机制。制定财政、土地、金融等扶持政策，支持产能过剩“两高”行业企业退出、转型发展。严格落实国家“两高”行业和资源性行业准入条件。对于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、炼焦、有色、铁合金等产能严重过剩行业，不再审批新增项目，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 小市园区建设一座本溪鑫礅生物制热电联产项目，作为整个小市园区的规划热源。 规划高官园区在高官组团、泥塔组团、法台组团和红光组团内各新建一处集中锅炉房作为各个园区的集中热源，远期根据产业发展情况可考虑工业余热作为集中热源。 本溪观音阁经济开发区小市园区的产业定位为：主导产业为钢铁深加工与汽车零部件加工、新能源与微电子产业；次要产业为农产品深加工产业。高官园区的产业定位为玻璃生产及深加工产业。 | 供热工程不符合《本溪满族自治县大气污染防治行动计划实施方案》 |
| 10 | 《本溪满族自治县高污染燃料禁燃区管理办法》 | 第三条 根据本溪县城市总体规划，划定部分县城中心区域内禁止销售、使用高污染燃料(以下简称高污染燃料禁燃区)： (一)东侧：滨河东路，小市水源路起至本桓公路东出口以西部分，含黄山山脊以西部分;滨河西路，张家堡大桥起至滨河西路与长江南路交汇处以西部分。 (二)南侧：滨河西路、香山南路与长江南路交汇处以北部分。 (三)西侧：香山南路、香山北路、站前街及长江北路以东部分(包括观音阁水库管理局、曲轴住宅、供热一热源和后沟区域)。 (四)北侧：滨河南路以南部分，包括滨河东路至水源地(汇源区域)、滨河南路至交通局二保中心(右寨子工业园区部分区域)。 | 本规划热源不在高污染燃料禁燃区内 | 相符 |
| 11 | 《本溪满族自治县人民政府办公室关于印发水污染防治工作方案的通知》 | (一)加强综合防治，全面控制污染物排放 2.集中治理工业集聚区水污染集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，本溪高官玻璃制品产业园区涉水项目要安装自动在线监控装置。 3.强化城镇生活污染治理加快城镇污水处理设施建设与改造。全县城镇污水处理厂应于2017年底前全面达到一级A排放标准，现有本溪县污水处理厂要进行提标改造，2017年底前全面达到一级A排放标准。到2017年底，全县污水处理率达到80%以上;到2020年底，全县污水处理率达到85%以上。到2020年底，建设草河口镇污水处理设施。 全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集、纳管工作。2016年底前完成材质落后、漏损严重、施工质量不合格的老旧管网调查。2020年底前完成老旧管网改造。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施，新建城区、镇区必须实现排水管网的雨污分流。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。2020年底前，污水基本实现全收集、全处理。 (三)加强资源管理，节约保护水资源 1.控制用水总量实施最严格水资源管理。依法开展建设项目水资源论证工作，新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运;按照国家有关法规，适时开展规划水资源论证工作。选取重点用水大户，建立重点监控用水单位名录。 严控地下水超采。继续实行全县地下水禁采、限采制度，对地下水保护区、城市公共供水管网覆盖区、水库等地表水能够供水的区域和无防止地下水污染措施的地区，停止批建新的地下水取水工程，不再新增地下水取水指标。开展全县地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害调查。严格控制开采深层承压水，开采地热水、矿泉水严格实行取水许可和采矿许可，未经许可严禁开发利用。继续实施《辽宁省封闭地下水取水工程总体方案》，对地表水供水、城市公共供水管网供水能够满足供用水需求的地区，除《辽宁省地下水资源保护条例》允许的地下水取水工程和为保证用水安全转为应急备用水源的地下水取水工程外，已有的其他地下水取水工程均依法予以关停封闭。 | 规划区逐步改造现有排水管网系统，实现雨污分流，新建区要按雨污分流原则建设排水管道。 规划区城区污水要集中处理，统一排放。小市园区利用现有污水处理设施，高官园区根据组团分布，利用现有污水处理厂或新建污水处理厂。 小市园区供水由本溪县城区水厂供给，水源为太子河水源，高官园区供水为高管镇现状水厂，水源为地下水。 | 未明确：工业废水必须经预处理达到集中处理要求后方可进入污水集中 处理设施，污水处理厂出水标准及排放去向；未对污泥无害化处理率提出 要求； 高官园区水源为地下水井，与“不再新增地下水取水指标”不相符 |

## 1.3规划的不确定性分析

### 1.3.1不确定性

政策、计划、规划等战略决策的实施与建设项目比较具有很大的不确定性，这 也是规划环境评价的难点之一。

1、本规划评价跨度时间长，企业入驻时间、规模带有不确定性。受招商引资的影响，有意进行工业项目建设的企业或个人，具体项目和规模，入区时间不能确定， 对环境的影响程度及范围可能预见不足。

2、园区污染物排放的不确定性。在规划实施过程中，受招商引资等众多因素的影响，入区项目、工艺、规模存在较大变数，因此，园区污染物排放不能精确确定， 对环境的影响程度与实际存在一定差异。

3、科技的不断进步，带来的规划实施不确定性。随着社会、科技的不断发展， 更先进的生产工艺、污染治理技术和废物综合利用措施的提出，将会影响规划方案 的实施。

4、园区用水量和废水排放量的不确定性。本评价按用地类型估算耗水量和排水量，与园区实际情况存在一定差异，对环境的影响预计产生一 定影响。

5、入园项目的不确定性。园区占地面积大，开发时间长，引进项目存在较大的不确定性，如果不严格控制入园企业的类型，引入污染严重的项目可能对园区以及 周边的城区造成严重污染。

### 1.3.2针对规划不确定性的对策措施

如上所述，随着园区的进一步发展，本次规划环评面对的规划情景难免存在一 定的不确定性。为消除不确定性带来的不利影响，采取以下对策措施。

1、根据区域环境资源承载力与环境容量限定入园企业规模

在规划产业布局的基础上，本环评在参照产业结构调整指导目录的基础上，主要以工艺技术先进性和污染控制环境保护措施有效性、资源环境制约因素为基础，设定入园企业类型门槛和限定规模，最大限度消除企业类型、规模的不确定性。

2、明确产业与企业类型

在以上限定企业类型和规模的基础上，结合区域产业分布、分析产业链构建环节，对园区循环经济主导、附属产业进行预估，进一步明确了产业与企业类型。在此基础上估算污染物排放总量，并规定针对性的污染控制措施，使园区环境保护管 理尽可能切合实际和减少不确定性。

3、开展定期跟踪评价

园区管委会应根据园区发展的具体情况，适时调整环境保护重点内容，并进行跟踪评价，以保证园区环保措施正常有效运行，以预防或减轻对环境的不良影响。

## 1.4	“零方案”影响分析

零方案影响分析即分析在没有本规划方案提议的情况下，区域环境状况的发展趋势。零方案不仅是区域的一种替代选择，而且代表了原始的状态，通过零方案分析可以充分说明规划实施的可行性。

### 1.4.1区域开发的随意性

在“零方案”情况下，受区域土地资源、水资源以及其他的资源的影响和社会 经济发展的需要，当地政府会引进企业入住该区域，由于没有统一的规划，会造成 入驻企业多样化，区域开发处于无序状态，不利于区域污染控制和生态环境保护。

入住企业根据自身情况和正常生产的需求，自建取水、道路等基础设施，在没有统一规划、统一管理单位的情况下，基础设施等的建设缺乏全局整体考虑，从而造成该区域的基础设施差，企业负担重，环境处理没有保障等问题。

### 1.4.2环境要素发展状况分析

在“零方案”情况下，随着工业项目的引进，废气污染物、废水污染物、固体 废物等对环境的影响会比实施本规划方案更大；由于缺少统一的工业项目布局规划，工业废水处理及利用、工业固体废物的处置和利用、噪声防治、大气污染物的控制措施等，都将是无序的，对环境造成的影响一定比统一规划后再实施的方案要大，不利于区域经济的发展和环境保护目标的实现。

### 1.4.3生态环境发展趋势分析

缺少规划的制约，引进的项目可能存在不符合国家产业政策，企业占地规模过大，布局不合理，污染治理措施不到位，减灾、防灾工程措施不完善等情况，从而导致生态环境破坏，水土流失加剧等问题。

### 1.4.4社会环境发展趋势分析

在“零方案”情况下，可能会出现区域产业结构得不到优化，区域优势资源得不到充分开发等不良现象，不利于区域经济的健康发展，阻碍城市化发展，影响区 域生态环境，加大人口与资源、环境的矛盾，有碍地方财力和人民生活水平的提高。

## 1.5评价范围及时段

### 1.5.1评价范围

本溪观音阁经济开发区以“一区两园五点”的发展格局来助力开发区的快速发展。

两个主园区包括小市园区和高官园区，五个分散产业区分别为：以本溪参铁（集团）有限公司为主的田师付镇产业园区；以本溪华声铸造厂为主的草河城镇产业园区；以本溪连铸曲轴有限公司、本溪市北方炼铁厂为主的草河口镇产业园区；以本溪满族自治县富比生电石有限公司为主的碱厂镇产业园区和以本溪富比生电石有限公司为主的南甸镇产业园区。

经济开发区的小市园区北起城市规划区北部界限，南至现状本溪县金枫木业总厂，东至太子河，西至温泉变电站，总用地512公顷。

经济开发区的高官园区北起辽宁中部环线高速公路出口处，南至太子河法台段，东至红光村，西至三合村，总用地736公顷。

由于五个分散产业区未明确具体规划范围，用地面积，发展目标等规划内容，故本次评价范围主要为两个主园区。分别评价两个主园区规划可能对环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境的影响，同时评价目标的可达性、协调性，以及规划内容的科学性、可行性，提出减缓不利环境影响的措施与对策和环境保护规划。考虑到园区所处的位置，周围环境特征和废水、废气排放情况，确定评价范围如下：

（1）大气环境：以本次规划区边界为起点，向外延伸2.5km的矩形区域，见图1.5-1。

（2）地表水环境：规划区范围内的河流主要有太子河、五道河和小夹河，具体的评价范围见表1.5-1。

表1.5-1  地表水评价范围

| 序号 | 水 体 | 评价范围 | 长度 （千米） | 执行标准 GB3838-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太子河 | 观音阁水库坝下至小汤河入河口 | 2 | Ⅱ |
|  |  | 小汤河入河口至温泉寺下游后崴子村 | 21 | Ⅲ |
|  |  | 温泉寺下游后崴子村至本溪县与本溪市市区交界 | 25.5 | Ⅱ |
| 2 | 五道河 | 高力营子至付家崴子入太子河口 | 25 | Ⅱ |
| 3 | 小夹河 | 花岭至砬嘴子入太子河口 | 29.3 | Ⅱ |

说明：本环评参考《本溪市主要水系地表水环境功能区划（评审稿）》，太子河小汤河入河口至温泉寺下游后崴子村该河段太子河作为混合段执行GB 3838－2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类（划定的饮用水源二级保护区和游泳区除外）标准。

（3）地下水环境：同大气评价范围。

（4）噪声：规划用地范围向外扩展200m。

（5）生态环境：规划用地范围。

### 1.5.2评价时段

现状评价时限：截止到2018年底。

规划评价年限：2018～2030年。

2开发区回顾性评价

## 2.1开发区发展历程

本溪满族自治县位于辽东半岛腹地、太子河上游，东与桓仁满族自治县、宽甸县相临，西与本溪市、辽阳市接壤，南与丹东市毗邻，北接沈阳市、抚顺市。为加快推进新型工业化、新型城镇化，推动全县经济建设发展，2003年经本溪市人民政府批复成立小市工业园区，2011年经市政府批复同意将其更名为本溪观音阁经济技术开发区。2012年撤销本溪观音阁经济技术开发区，成立本溪（小市）传动装置产业园区和本溪（高官）玻璃制品产业园区。2018年4月，将传动产业园区和玻璃产业合并成立本溪观音阁经济开发区筹备组。

## 2.2开发区发展现状

本溪观音阁经济开发区共分两个园区，一处位于县城的北部近郊的小市镇和观音阁街道内，地处观音阁水库坝下的观音阁村、上堡村、下堡村境内，距本溪市区 30 公里，距沈阳市区100公里，距桃仙国际机场80公里，距丹东港160公里。区内与县城主城区接壤，水电供应充裕，服务功能完备，交通运输方便，溪田铁路、省道304线从区内通过，太子河穿区而过，具有临城、临河、临路的特点，既奠定了其发展的经济社会基础，又创造了其对外开放的良好条件。

另一处位于县城西北部的高官镇境内，位于高官镇三合村、泥塔村、偏岭村、法台村、红光村、高官村和花岭村境内，高速公路辽宁中部环线、省级道路小小线、沈环线从产业园区的内部穿越，镇内太子河自东向西流经产业园区，同时有一条铁路——溪田铁路从产业园区内穿越。

位于县城北部的的小市园区现状企业主要以汽车电气产业和铸造产业为主，在近 5 年的时间内，通过招商引资，先后引进了卡倍亿汽车电线电缆一期和二期、德科斯米尔汽车电气一期、二期和三期、福瑞德环保芯片一期、华岳精工锻钢曲轴、泰源汽车零部件、宏高集团、红叶家俬等 10 余个内外资项目落户园区，累计投资 24 亿元。

近年来，园区主动适应和引领经济发展新常态，各企业加快创新和产业转型升级。2017年，园区实现总产值40亿元，税收4亿元，提供就业12000人次。

高官园区位于高官镇境内，依托本溪县及周边本溪市南芬区等地丰富的石英石、方解石、长石等矿产资源，建设以生产玻璃和玻璃深加工产品为主的玻璃产业片区。其中重点骨干企业—本溪玉晶玻璃有限公司作为东北地区最大的原片玻璃生产企业，成立于2011年4月11日，总投资20亿元，建成4条日熔化量800吨的优质浮法玻璃生产线（其中环保投入1.9亿元），现有工人1700人，年产优质浮法玻璃 2000 万重箱。产品内销主要集中在东北、内蒙古、河北等地区及部分国内知名大型玻璃深加工企业，并远销印度、墨西哥和美国等10多个国家和地区。总投资2.2亿元的本溪鉴泰工业技术玻璃，以生产环保镜、太阳能光热镜等深加工产品为主，可实现产值6亿元。项目已于2018年正式投产，产品以外销为主，销往东南亚和欧美等国家。正在建设中的本溪金晶玻璃有限公司，投资3.2亿元，占地300 亩，建设两条离线LOW-E玻璃生产线，可年产优质离线LOW-E玻璃300万平方米，实现产值1.2 亿元。

## 2.4现状基础设施概况

### 2.4.1供水现状

- 2.4.1.1现状供水水源概况

小市园区园区内现状无供水水厂，水源取自本溪县城区；高官园区现状工业企业用水水源均来自地下水。

小市园区现状供水水源为太子河水源，水源供水规模为15万m3/d。规划由太子河水源铺输水管线引水至水厂，原水经净化处理后供给用户，水厂供水规模为9.0万m3/d。小市园区用水由本溪县城区水厂供给，水量、水质和水压基本可以满足需求。

高官园区现状工业企业用水水源均为企业自建的地下水水源，本次规划高官园区在高官组团和红光组团、法台组团各设置一处水厂，水源井均位于水厂内，取深层地下水；偏岭组团和三合组团、泥塔组团均引自高官镇镇区水厂。

- 2.4.1.2现状水源存在的问题

根据《辽宁省禁止提取地下水规定》第九条 取水单位和个人按照地下水取水工程总体方案、实施方案规定的时间及进度自行封闭地下水取水工程。逾期未封闭的，由水行政主管部门强制封闭，封闭费用由取水单位和个人承担。

第六条 市、县政府应当将地表水替代地下水水源工程及输配水设施建设纳入城市基础设施建设规划，加大资金投入，加快地表水替代地下水水源及输配水设施建设，扩大公共供水管网覆盖区域。

目前高官园区无集中供水设施，各企业用水来源均为厂区内自备井，开采情况混乱，难以监控，导致企业新鲜水消耗量大，给当地的地下水资源造成一定的影响。根据《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发[2012]3号）和《辽宁省禁止提取地下水规定》，规划范围内的现有地下水井应限期关闭。

### 2.4.2排水现状

小市园区内现状有两处污水处理厂，其中位于 A 园区内的本溪县北控水务有限公司污水处理厂已经投入使用，作为现状城区的污水处理厂，设计污水处理能力4万吨/日，分一期二期工程，目前只有一期工程（2万吨/日）投入运行，每天处理水量约1.8万吨，排放标准为GB18918-2002一级B标准。

园区现状部分排水企业的污水经过污水收集管网排入该污水处理厂处理达标后排入太子河，部分企业废水自行清掏外运处置，排水系统尚不完善。

高官园区现状在三合村和高官村内各有一处污水处理厂，高官组团内部分企业污水排入现状高官污水厂处理，部分企业废水自行清掏外运处置。法台、红光、三合、泥塔和偏岭组团内的污水无收集处理系统。

### 2.4.3供热现状

园区企业供热主要为电采暖或生产用热的余热进行供暖。

### 2.4.3供电现状

现状小市园区周围两座 66/10KV 变电所，分别问温泉变电所和右寨子变电所，电源引自 220KV 变电所。高官园区内现有一处 220/ 66KV 变电所一处，位于法台村内，两处66/10KV 变电所分别位于高官村和三合村境内。

## 2.4现状主要环境问题及规划实施的制约因素

### 2.4.1现状主要环境问题

从整体看，规划区内基础配套设施薄弱，缺少为区域开发承上启下的过渡配套环节。根据资料收集与现场调查结果分析，目前规划区主要环境问题有：

- 高管园区内无集中供水设施，企业生产用水均由自备井提供，随着经济区的快速发展，水资源供需矛盾将日渐突出，亟待解决。

- 园区仍有部分入驻企业采取燃煤锅炉的形式进行采暖和工业用热，不利于大气污染的集中防治，也不符合国家有关的环保法规的要求。

- 园区无集中污水处理厂，小市园区部分已入驻企业污水排至小市污水处理厂，现小市污水处理厂一期已满负荷运行，污水处理厂的规模限制园区新入驻企业生产运营。

- 园区现有部分企业没有及时履行相应的环保手续。

- 园区没有实现封闭化管理，没有成立专门的环境管理机构和配备专门的环境管理人员。

### 2.4.2规划实施的制约因素

（1）环境容量制约

随着规划区的发展，SO2等大气污染物的排放总量将会持续增加。园区引入的企业运营过程中会产生明显的粉尘等污染，随着这些污染物的空间集聚、时间积累，不同污染物之间可能发生协同效应，产生灰霾等复合型大气污染而影响该区域大气质量。发展过程中如果不重视对环境的保护会造成环境质量超标。规划区工业的发展也会提高对水资源的需求量，在引入水源的同时，必须挖掘并提升再生水在工业用水方面的潜力，以提高规划区的水资源承载力。否则将因为水资源问题制约规划区的发展。规划区位于太子河II类、III类地表水环境功能区范围内，地表水环境容量将对新规划建设的企业实施形成较强的制约，对规划废水治理和资源化利用提出更高的要求。

（2）环境基础设施建设滞后

规划区目前无统一的排水系统，排水管网未覆盖全部区域，部分配套的污水处理厂未建成投入使用。规划区现有生活垃圾除城区和镇区所在地有收集外，基本处于无序排放。因此，环保基础设施不完善将给规划实施带来比较明显的制约。

规划区的建设具有一定的不确定性，发展速度往往不易操控，容易出现基础配套设施与项目建设不同步，引发环境污染问题。因此，本规划区管理部门应根据规划区的发展情况先行配套基础设施，确保其运行与区内入驻项目的同步性。

3环境概况

## 3.1自然环境概况

本溪观音阁经济开发区位于辽宁东部本溪满族自治县境内，本次规划格局为“一区两园五点”。其中小市园区位于县城所在地小市镇和观音阁街道内，地处观音阁水库坝下的观音阁村、上堡村、下堡村境内，距本溪市区30公里，距沈阳市区100公里，距桃仙国际机场80公里，距丹东港160公里。区内与县城主城区接壤，水电供应充裕，服务功能完备，交通运输方便，溪田铁路、省道 304 线从区内通过，太子河穿区而过，具有临城、临河、临路的特点，既奠定了其发展的经济社会基础，又创造了其对外开放的良好条件。

高官园区位于县城西北部的高官镇境内，6个组团分布在高官镇三合村、泥塔村、偏岭村、法台村、红光村、高官村和花岭村境内，高速公路辽宁中部环线、省级道路小小线、沈环线从产业园区的内部穿越，镇内太子河自东向西流经产业园区，同时有一条铁路——溪田铁路从产业园区内穿越。

“五点”分别位于田师付镇、草河城镇、草河口镇、碱厂镇和南甸镇。

规划区地理位置见图4.1-1。

图3.1-1  规划区地理位置图

## 3.2环境质量现状评价

### 3.2.1环境空气质量现状调查与评价

收集到《本溪县环境质量简报（2018年度）》中的数据：

本溪县环境保护监测站设置气象局站点1个环境空气质量自动监测子站，监测项目为PM10、PM2.5、SO2、NOX，CO , O3-8h每天向本溪县环境监测站传输环境空气质量日报情况，全年空气自动检测共取得70余万个数据。

2018年本溪县城区环境空气质量达Ⅱ级（良）以上天数为340天，其中包括（优）天数122天，达标率为93.1%。

2018年，本溪县城区环境空气中自然降尘年均值为3.8吨/平方公里·月，达到省控标准（8吨/平方公里·月）；PM10、PM2.5和NO2年均值浓度分别为47微克/立方米、25微克/立方米和12.9微克/立方米，符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；SO2年均值为7.5微克/立方米；达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。CO——95per和O3-8h——90per分别为2.27毫克/立方米和138.7微克/立方米，达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。2017年本溪县县区环境空气质量检测结果见表3.2-1。

表3.2-1  2018年1-12月本溪县空气质量报表  单位：μg/m3

| 月 项目 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3-8h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.8 | 15.3 | 61 | 34 | 1015.5 | 22.3 |
| 2 | 13.9 | 18.3 | 52 | 34 | 7161.6 | 135.4 |
| 3 | 7.3 | 18.3 | 56 | 31 | 0 | 0 |
| 4 | 3.2 | 17.3 | 62 | 25 | 0 | 0 |
| 5 | 3.1 | 14.9 | 53 | 21 | 1866.8 | 185.3 |
| 6 | 1.9 | 11.9 | 47 | 13 | 358.6 | 180 |
| 7 | 0.7 | 9.1 | 44 | 13 | 1093 | 193.9 |
| 8 | 0 | 11.7 | 41 | 13 | 788.1 | 139.3 |
| 9 | 3.2 | 10.3 | 24 | 20 | 770.1 | 87.7 |
| 10 | 7.5 | 0.6 | 29 | 29 | 772.1 | 104.7 |
| 11 | 6.7 | 7.5 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12.6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |

综上：2018年本溪县城区环境空气质量达Ⅱ级（良）以上天数为340天，达标率为93.1%。PM10、PM2.5、SO2和NO2年均值浓度分别为47微克/立方米、25微克/立方米、7.5微克/立方米和12.9微克/立方米；CO——95per和O3-8h——90per分别为2.27毫克/立方米和138.7微克/立方米，达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

### 3.2.2地表水环境质量现状调查与评价

收集到《本溪县环境质量简报（2018年度）》中的数据：

（1）“河长制”断面

2018年老官砬子断面各项指标各月监测值均达标，水质状况优；道扎子断面各月监测值均达标。

（2）饮用水源

2018年，小市县城饮用水源各项污染指标的年均值均符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，水质状况良好。

（3）国控断面

2018年入观音阁水库河流全部因子均达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（4）省控断面

2018年，观音阁水库除总氮平均浓度超过国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，超标2.7倍。其它各项监测指标均达到Ⅱ类标准。

- 县控河流

汤河和太子河各项污染指标的均值达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

### 3.2.3声环境质量现状调查与评价

收集到《本溪县环境质量简报（2018年度）》中的数据：

2018年本溪县县城区域环境噪声监测结果统计表明，区域环境噪声等效声级平均值为49.9分贝，与上一年相比，同比上升0.39%。根据《声环境质量评价方法技术规定》，2018年本溪县区域环境噪声质量均处于环境标准内。

表3.2-3  本溪县城区区域环境噪声监测结果统计表

| 功能区类别 | 网格数（个） | 平均等效声级dB(A) | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 11 | 41.0 | 0 |
| 2类 | 34 | 45.8 | 2.9 |
| 3类 | 9 | 52.8 | 0 |
| 4类 | 21 | 58.7 | 0 |
| 城区 | 75 | 49.9 | 1.3 |

4规划方案综合论证及优化调整建议

## 4.1规划编制背景

本溪满族自治县位于辽东半岛腹地、太子河上游，东与桓仁满族自治县、宽甸县相临，西与本溪市、辽阳市接壤，南与丹东市毗邻，北接沈阳市、抚顺市。为加快推进新型工业化、新型城镇化，推动全县经济建设发展，2003年经本溪市人民政府批复成立小市工业园区，2011年经市政府批复同意将其更名为本溪观音阁经济技术开发区。2012年撤销本溪观音阁经济技术开发区，成立本溪（小市）传动装置产业园区和本溪（高官）玻璃制品产业园区。2018年4月，将传动产业园区和玻璃产业合并成立本溪观音阁经济开发区筹备组。

受经济开发区筹备组委托，辽宁省城乡建设规划设计院有限责任公司承担《本溪观音阁经济开发区总体规划（2018-2030）》的编制工作， 规划本溪观音阁经济开发区以“一区两园五点”的发展格局来助力开发区的快速发展。“两园”指本次规划的主要内容——县城内小市园区和高官镇内的高官园区。“五点”指将五个以工业生产为主的乡镇内的产业园区作为本溪观音阁经济开发区的五个飞地产业区，以寄生模式，由乡镇政府负责园区日常的建设管理工作。这“五点”分别为：以本溪参铁（集团）有限公司为主的田师付镇产业园区；以华声铸造为主的草河城镇产业园区；和以本溪连铸曲轴有限公司、本溪市北方炼铁厂为主的草河口镇产业园区；以本溪满族自治县富比生电石有限公司为主的碱厂镇产业园区和以本溪富比生电石有限公司为主的南甸镇产业园区。本次规划五点仅进行了区域位置规划，未列入规划的主要内容。

## 4.2评价过程

本评价结合《本溪观音阁经济开发区总体规划 (2018-2030年)》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》等开展环评工作，将“节能减排、总量控制、可持续发展”原则贯穿于整个环评工作中。在对《本溪观音阁经济开发区总体规划 (2018-2030年)》分析的基础上，分析预测了规划实施后的主要环境影响，提出了减缓措施，并对规划的合理性进行了分析，最终给出结论性的意见和建议。

## 4.3规划协调性分析

### 4.3.1与国家相关规划、政策的协调性分析

规划与《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家“十三五”生态环境保护规划》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》等相关内容及要求相协调。

### 4.3.2与省级相关规划、政策的协调性分析

规划与《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划》、《辽宁省环境保护“十三五”规划》、《辽宁省主体功能区规划》、《辽宁省生态功能区划》基本协调，但不符合《辽宁省禁止提取地下水规定》（辽宁省人民政府令第255号）中的“凡水库等地表水能够满足用水需求的区域，除《地下水保护条例》第九条允许的取水工程和为保证用水安全，经批准转为应急备用水源的地下水取水工程外，已有的其他地下水取水工程限期封闭”相关要求。

### 4.3.3与市、县级相关规划、政策的协调性分析

规划与《本溪市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《本溪市环境总体规划（2015-2030年）》基本协调；园区分散设置多个热源，与《本溪市大气污染防治行动计划实施方案》、《本溪市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》、《本溪满族自治县大气污染防治行动计划实施方案》中的“工业园区、新城镇原则上只能规划建设一个区域高效热源或依托大型热电联产企业集中供热”的要求不符；高官园区水源为地下水井，与《本溪市水污染防治工作方案》、《本溪满族自治县人民政府办公室关于印发水污染防治工作方案的通知》“不再新增地下水取水指标” 相关要求不相符；规划区域主要为二类工业用地，少量三类工业用地和一类工业用地，与《本溪满族自治县土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》不符；符合《本溪满族自治县高污染燃料禁燃区管理办法》的相关要求。

## 4.4规划方案合理性分析

### 4.4.1规划区产业定位、发展规模合理性分析

本溪观音阁经济开发区小市园区的产业定位为：主导产业为钢铁深加工与汽车零部件加工、新能源与微电子产业；次要产业为农产品深加工产业。高官园区的产业定位为玻璃生产及深加工产业。与《本溪市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中的铸件产业、钢铁深加工及装备制造产业、新型建材产业、健康食品和保健品产业发展方向基本相符。该产业定位符合本溪市和本溪县的主导工业产业发展实际，利于招商引资。

规划的发展规模受到环境容量及资源承载能力制约， 在分析了本规划实施后污染物排放量与环境容量协调性，水等资源消耗量与资源承载能力协调性，本规划污染物排放量在环境容量范围内， 资源承载能力能满足本规划要求， 因此本规划产业发展规模合理。

### 4.4.2规划区选址用地合理性分析

根据现行的《本溪满族自治县总体规划（2009-2030）》——中心城区用地规划图，本规划区拟利用的地块与该规划有较大差异，根据《本溪满族自治县总体规划（2009-2030）》，“规划将工业用地分别布置于河北工业片区、河南工业片区内及南部综合片区，其中河南工业片区以高新技术产业为主，严格控制有污染的二、三类工业进入区内，形成现代化高科技产业园区；河北工业片区以一类工业为主，限制性地发展二类工业，规划将分散于居住区内的工业逐步迁至该区，形成工业区。南部综合片区以一类工业为主”，本规划主要工业用地类型为二类，其次为三类工业用地和一类工业用地。。因此本园区规划不完全符合现行《本溪满族自治县总体规划（2009-2030）》。由于《本溪满族自治县总体规划（2009-2030）》编制时间较早，近几年，本规划区范围的土地逐渐调整用地性质，已与2009年规划编制时有较大不同，规划区部分土地利用指标已纳入修编的总体规划，将在下一轮修编的城市规划中调整。

### 4.4.3规划布局合理性分析

小市园区形成“五区”的用地结构。高官园区形成“六组团”的用地结构。

本溪县主导风向为东风，小市园区基本位于本溪县主城区的下风向和侧风向，高官园区基本位于居民区的下风向和侧风向。拟建的生物质热电厂位于主城区的下风向，区位布局基本合理。

规划区用地以工业用地为主，但各区块较为分散，各区块无明确的功能分区要求。小市园区的产业定位为：主导产业为钢铁深加工与汽车零部件加工、新能源与微电子产业；次要产业为农产品深加工产业，虽相互影响不大，但行业类别仍有较大不同，环评建议开发区明确划分功能分区，按功能分区引入相应类别的企业。

两个园区均存在工业用地临近村屯居民集中居住区，除现状工业用地性质调整困难外，建议将临近村屯居民集中居住区的二类、三类工业用地调整为一类工业用地，或将可能产生较大噪声的生产设备，产生无组织废气的污染源，布置在相对居民的远端，结合相关行业的卫生防护距离以及具体项目建设的大气防护距离计算结果，在企业和居民之间设置一定的防护距离隔离带。开发区管委会在引进企业时，应考虑到尽量将低污染、低排放的企业安置在居住区周边地块，避免高污染、高排放的行业，并通过设置绿化隔离带，缓冲不同用地类型之间的环境影响。

总体而言，在规范了入驻企业布局后，规划区的用地布局基本合理。

## 4.5开发规模的环境合理性论证

### 4.5.1水资源承载力分析

本溪县小市镇太子河水源作为整个本溪县城和小市园区供水水源，现状年供水能力为1095万吨/年，规划远期难以满足本规划和本溪县城同时用水的需求。工业与农业及居民生活之间争水的问题日趋严重，对规划区的发展存在一定的制约因素。

高官园区拟规划在高官组团和红光组团、法台组团各设置一处水厂，水源井均位于水厂内，取深层地下水；偏岭组团和三合组团、泥塔组团均引自高官镇镇区水厂。根据《本溪市水污染防治工作方案》、《本溪满族自治县人民政府办公室关于印发水污染防治工作方案的通知》等要求，“严控地下水超采。继续实行全县地下水禁采、限采制度，对地下水保护区、城市公共供水管网覆盖区、水库等地表水能够供水的区域和无防止地下水污染措施的地区，停止批建新的地下水取水工程，不再新增地下水取水指标。”高官园区应逐步引入地表水源，替代地下水水源。

规划远期，在取缔地下水水源井，增加地表水水源供水能力的基础上，水资源承载力对规划发展的局限性不大。

### 4.5.2土地资源承载力分析

根据 《本溪满族自治县土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》，“合理配置城镇工矿用地。按照优先中心城区、突出重点镇、发展一般镇的原则，合理安排城镇工矿用地，优化城镇空间格局。优先安排观音阁街道、小市镇的中心城区用地，突出田师付镇、高官镇、碱厂镇、南甸子镇、草河口镇等重点镇地位，推进清河城镇、草河城镇、草河掌镇、连山关镇等一般镇发展。”

本规划区规划面积为12.48km2，规划区部分土地利用指标已纳入修编的总体规划，在下一轮修编的城市规划中调整，经过调整后，本溪县土地资源承载力不会限制本规划的发展。

### 4.5.3大气环境可行性

规划实施后，废气污染物的排放量需结合规划区的大气环境容量，在削减当地分散锅炉污染物排放量的同时进行提标改造，使规划区排放的大气污染物总量少于环境容量值，区域大气环境质量可以维持在二类区。在此基础上，大气环境容量不会制约规划区的发展。

### 4.5.4水环境可行性

由于高官园区所在区域内的五道河、小夹河、太子河均执行GB 3838－2002《地表水环境质量标准》中的II类标准，禁止新建排污口。环评建议高官园区配套污水处理厂出水处理达标后作为中水全部回用于工业低质用水、车辆冲洗、道路绿化浇洒、景观补水等，不得就近排入地表水。

小市园区规划的配套污水处理厂位于太子河小汤河入河口至温泉寺下游后崴子村河段内，本评价参考《本溪市主要水系地表水环境功能区划（评审稿）》，该河段太子河作为混合段执行GB 3838－2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类（划定的饮用水源二级保护区和游泳区除外）标准，小市园区规划配套的污水处理厂排水达标后排入该河段。

经过计算，太子河小汤河入河口至温泉寺下游后崴子村河段水环境容量充足，不会制约本规划的发展。但为保证太子河整体水质指标不降低，建议规划中水回用管线，提高中水回用率，减少工业废水排放量。

## 4.6基础设施环境合理性分析

### 4.6.1给水规划

规划由太子河水源铺输水管线引水至本溪县城区水厂，原水经净化处理后供给用户，水厂供水规模为9.0万m3/d。

高官园区规划在高官组团和红光组团、法台组团各设置一处水厂，水源井均位于水厂内，取深层地下水；偏岭组团和三合组团、泥塔组团均引自高官镇镇区水厂。采用微机调频供水。

环评建议：规划远期，在取缔地下水水源井，增加地表水水源供水能力，逐步压缩地下水开采量，同时规划中水回用管线，提高再生水使用量，节约水资源。

### 4.6.2排水工程规划合理性分析

（1）小市园区污水量约为1.6万m3/d；高官园区污水量约为1.5万m3/d。

（2）小市园区内现状有两处污水处理厂，其中位于A园区内的污水处理厂已经投入使用，作为现状城区的污水处理厂，位于D园区内的污水处理厂已经建设完成，但未投入使用，规划将其作为工业园区的污水排至D园区内的污水处理厂处理进行污水处理。同时在太子河沿岸设置两处污水提升泵站。规划未明确该污水处理厂处理规模及污水处理厂出水排放去向。

（3）高官园区现状在三合村和高官村内各有一处污水处理厂，规划将在东部法台组团内各建设一处污水处理厂，其中高官组团内污水排入现状高官污水处理厂进行污水处理，法台和红光组团内的污水分别排至规划法台污水处理厂处理，三合、泥塔和偏岭组团内的污水分别排至现状三合污水处理厂处理。规划未明确以上污水厂处理规模及污水处理厂出水排放去向。

根据辽宁省《污水综合排放标准》（DB 21/1627- 2008）中的4.1.1 禁止排放区：GB3838－2002《地表水环境质量标准》中的Ⅰ、Ⅱ类水域及Ⅲ类水域中的饮用水源二级保护区、游泳区和 GB 3097－1997《海水水质标准》中规定的一类海域、二类海域中的珍稀水产养殖区、 海水浴场区为禁止排放区。 禁止排放区水域禁止新建排污口和直接排入污水。已有排污口的排水必须满足受纳水域功能类别的水质标准。

环评建议：

（1）小市园区规划的配套位于D园区内的污水处理厂排污口位于太子河小汤河入河口至温泉寺下游后崴子村河段内，本评价参考《本溪市主要水系地表水环境功能区划（评审稿）》，该河段太子河作为混合段执行GB 3838－2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类（划定的饮用水源二级保护区和游泳区除外）标准，小市园区规划配套的污水处理厂排水达标后排入该河段。

根据《本溪市水污染防治工作方案》：加快城镇污水处理设施建设与改造。全市城镇污水处理厂于2017年底前全面达到一级A排放标准。环评建议：小市园区规划的配套污水处理厂排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入太子河小汤河入河口至温泉寺下游后崴子村河段内，废水排放去向合理。

（2）高官园区所在区域内的五道河、小夹河、太子河均执行GB 3838－2002《地表水环境质量标准》中的II类标准，禁止新建排污口。

高官园区配套污水处理厂出水处理达标后作为中水全部回用于工业低质用水、车辆冲洗、道路绿化浇洒、景观补水等，不得就近排入地表水。

### 4.6.3供热工程规划合理性分析

（1）两个园区内建筑综合热指标取65W/m2。

（2）预测小市园区的规划采暖面积为238.9992万m2，规划采暖热负荷155.35MW；高官园区的规划采暖面积为314.5656万m2，规划采暖热负荷204.47MW。

（3）规划在小市园区的B区内，建设一座本溪鑫礅生物制热电联产项目，作为整个小市园区的规划热源。

规划高官园区在高官组团、泥塔组团、法台组团和红光组团内各新建一处集中锅炉房作为各个园区的集中热源，远期根据产业发展情况可考虑工业余热作为集中热源。

根据已批复的《本溪鑫暾2×35MW生物质热电联产项目环境影响报告表》 ，以及本规划大气环境容量的核算，该热电厂的锅炉废气排放对环境空气影响较小，且满足区域大气环境容量的要求。

规划高官园区在高官组团、泥塔组团、法台组团和红光组团内各新建一处集中锅炉房作为各个园区的集中热源，远期根据产业发展情况可考虑工业余热作为集中热源。近期规划的热源类型，规模均不确定。

环评建议：在规划范围内入驻企业较分散，用热需求小的情况下，优先考虑燃气锅炉或电取暖。在具备配套集中供热热源的情况下，优先考虑工业余热作为集中热源，工业余热不能满足要求的时，根据开发区环境空气容量采用清洁能源作为集中热源的燃料。以天然气为主的清洁能源燃烧过程中大气污染物排放量很小， 对区域大气环境质量影响很小。

## 4.7规划优化调整建议

规划问题1：各区块、组团无明确的功能分析。

环评建议：明确划分功能分区，按功能分区引入相应类别的企业。

规划问题2：部分工业用地地块临近村屯居民集中居住区

环评建议：临近村屯居民集中居住区的工业用地：

1.优先调整为一类工业用地；

2. 将可能产生较大噪声的生产设备，产生无组织废气的污染源，布置在相对居民的远端；

3. 入区企业选址时，应根据大气、卫生防护距离要求，与居民区之间留有足够的防护距离。为了最大限度的保护常住居民的环境安全，对距离敏感点规划用地较近的企业提出限制入驻企业名录。

规划问题3：居住地与工业用地之间的防护绿地不明确。

环评建议：居住用地与工业用地间设置30~50m宽绿化带，对居住用地环境加以保护。

规划问题4：小市园区的供水水源存在同时满足本溪县城和小市园区两个园区发展用水需要的矛盾；高官园区水源为地下水。

环评建议：增加太子河水源地的供水能力；高官园区逐步引入地表水源，替代地下水源。

规划问题5：高官园区所在区域内的五道河、小夹河、太子河均执行GB 3838－2002《地表水环境质量标准》中的II类标准，禁止新建排污口；规划中未明确提出污水处理厂排水要求及污泥无害化处理要求。

环评建议：高官园区配套污水处理厂出水处理达标后作为中水全部回用于工业低质用水、车辆冲洗、道路绿化浇洒、景观补水等，不得就近排入地表水；工业废水必须经预处理达到集中处理要求后方可进入污水集中处理设施；小市园区污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；污泥无害化处理率达到100%。

规划问题6：规划热源过于分散，不符合《本溪市大气污染防治行动计划实施方案》“工业园区、新城镇原则上只能规划建设一个区域高效热源或依托大型热电联产企业集中供热”的要求。

环评建议：高官园区在规划范围内入驻企业较分散，用热需求小的情况下，优先考虑燃气锅炉或电取暖。在具备配套集中供热热源的情况下，优先考虑工业余热作为集中热源，工业余热不能满足要求的时，根据开发区环境空气容量采用清洁能源作为集中热源的燃料。

## 4.8环境影响分析与评价

### 4.8.1大气环境影响评价

园区规划实施后，大气污染物主要来源于三个方面，一是各类热源燃料燃烧排放的烟气，二是各企业排放的工艺废气，三是道路上机动车尾气。

（1）燃料燃烧废气对环境空气的影响

小市园区规划建设一座本溪鑫礅生物制热电联产项目，作为整个小市园区的规划热源，根据已批复的《本溪鑫暾2×35MW生物质热电联产项目环境影响报告表》 ，该工程拟建设2台35MW高温高压抽凝式汽轮发电机组，配3台130t/h水冷振动炉排、高温高压、生物质燃料自然循环汽包锅炉，额定发电功率70MW，供热能力193.5MW，并预留扩建1套汽轮发电机组的场地及提供工业蒸汽的能力。3台锅炉共用1座烟囱，烟囱高为80m、出口内径为4m。根据已批复的《本溪鑫暾2×35MW生物质热电联产项目环境影响报告表》，项目锅炉大气污染物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表1排放限值要求，锅炉废气排放对环境影响较小。

规划高官园区在高官组团、泥塔组团、法台组团和红光组团内各新建一处集中锅炉房作为各个园区的集中热源，远期根据产业发展情况可考虑工业余热作为集中热源。近期规划的热源类型，规模均不确定，环评建议，在规划范围内入驻企业较分散，用热需求小的情况下，优先考虑燃气锅炉或电取暖。在具备配套集中供热热源的情况下，优先考虑工业余热作为集中热源，工业余热不能满足要求的前提下，根据开发区环境空气容量采用清洁能源作为集中热源的燃料。以天然气为主的清洁能源燃烧过程中大气污染物排放量很小，对区域大气环境质量影响很小。

（2）工艺废气对环境空气的影响

根据规划确定的方案，本开发区主要规划发展玻璃生产及深加工、钢铁深加工、汽车零配件和微电子产业产业，次要发展农产品深加工产业，且没有明确各产业集中规划区域，入驻企业和分布存在较大的不确定性，无法给出各企业的生产原料用量及生产工艺情况，待园区内的企业建设时将根据具体情况另外进行环境影响评价工作。各企业在获得单项环评批复，并严格按照批复的要求进行污染治理达标排放废气后，不会对园区大气环境造成较大影响。

（3）道路上机动车尾气对环境空气的影响

规划实施后行驶到开发区的机动车数量逐年增加，机动车尾气排放的污染物会逐年增加，尾气污染物中含大量的二氧化硫、三氧化硫等有害物质，将成为影响开发区空气环境质量的主要污染源之一。

应使用环保燃料和推行使用清洁型环保车辆等办法，减少机动车尾气和空气污染。使用低硫柴油，低硫柴油是经脱硫的新型环保清洁燃料，其含硫量指标仅为普通柴油的1/4，可将车辆排放废气中的硫含量大幅降低。

（4）卫生防护距离

由于开发区还在不断的进驻新的企业，管理部门在今后引进企业建设过程中应注意对产业园周围敏感点的保护，设置相应的防护距离要求，以免对入驻企业对临近居住区产生不利环境影响。开发区管委会在引进企业时，应考虑到尽量将低污染、低排放的企业安置在居住区周边地块，避免高污染、高排放的行业，并通过设置绿化隔离带，缓冲不同用地类型之间的环境影响。

采取以上措施后，规划区废气排放对大气环境影响不大。

### 4.8.2地表水环境影响评价

（1）地表水

园区排水体制采用雨污分流制。

（1）小市园区规划的配套位于D园区内的污水处理厂排污口位于太子河小汤河入河口至温泉寺下游后崴子村河段内，本评价参考《本溪市主要水系地表水环境功能区划（评审稿）》，该河段太子河作为混合段执行GB 3838－2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类（划定的饮用水源二级保护区和游泳区除外）标准，小市园区规划配套的污水处理厂排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准标后排入该河段。

（2）高官园区所在区域内的五道河、小夹河、太子河均执行GB 3838－2002《地表水环境质量标准》中的II类标准，禁止新建排污口。

高官园区配套污水处理厂出水处理达标后作为中水全部回用于工业低质用水、车辆冲洗、道路绿化浇洒、景观补水等，不得就近排入地表水。

采取以上措施后，规划区产生的污水对地表水环境影响不大。

（2）地下水

在采取相应环保措施，确保各类污染物达标排放、物料和固废不露天堆放、充分做好基础防渗、各类废水全部集中收集达标处理的前提下，规划区形成了良好的控制地下水污染的基础条件，不会对潜水地下水水质造成不良影响。

### 4.8.3声环境影响评价

随着进入开发区的企业增加，工业用地区域环境声级将比现状有所提高，主要是来自个行业配套设备噪声，根据同行业的类比分析，企业在采用相应的有效降噪措施后，保证厂界达标及所在声环境功能区达标。通过合理布局规划区内各企业、各建设项目采取相应措施，严格控制厂界噪声达标，从而保证开发区大环境的噪声功能达标，对区外也不会造成明显噪声影响。

### 4.8.4固体废物环境影响评价

规划区内产生的固体废物主要是生活垃圾、一般工业废物和危险废物。

（1）生活垃圾

园区生活垃圾主要为园区内工业企业职工工作期间所产生的。规划园区中生活垃圾应采用袋装收集方式，生活垃圾收集后，送本溪县的城市生活垃圾填埋场处置，无需新建生活垃圾填埋处置场，因此，本园区生活垃圾处置对环境基本无影响。

（2）工业废物

根据开发区的工业发展方向，规划范围内产生的工业固废主要以机械、农副产品加工等方面的废弃物居多。

规划文本和说明书中没有关于固体废物的处置规划，评价要求各个企业的固废应能做到循环利用，要求企业固废必须实行减量化、无害化、资源化。不可再用的排放或堆存都满足环保相关要求。危险废弃物类工业垃圾运送到专门的危险废弃物处理场处置，工业垃圾送城市垃圾厂无害化处理，有毒废弃物需按照国家有关规定专门运至化学固体废弃物填埋场，综合利用率、无害化处理率和处置率达到国家规定标准。

## 4.9预防和减轻不良环境影响的对策和措施

### 4.9.1大气污染减缓措施

园区未来发展空气污染防治以预防为主，企业大气污染物达标排放；区域推行集中供热，提高能源利用水平，减少分散点源；通过优化能源结构，推行清洁能源，最大限度减少燃煤污染物的产生。同时加强汽车尾气、扬尘污染控制与管理，对污染源实施浓度和总量指标控制，确保环境保护目标的实现。

园内工业企业排放的各类工艺废气要经过处理装置处理，废气排放要达标。严格控制有毒有害气体排放，并对有毒有害气体排放实施监控。搞好规划区域内的绿化规划。

针对废气无组织排放的各个环节，采取相应的措施，以减少废气无组织排放量。为减少各环节物料挥发，各企业需加强生产管理和设备维修。及时修理、更换破损的管道、机泵、阀门，减少生产过程中的跑、冒、滴、漏。对易挥发的物料采用密闭容器和设备进行处理，减少无组织排放。

加强运输车辆及物料堆放的管理，采用固定厂地封闭堆放和改用密封车辆，减少堆料、运输等过程的二次扬尘。

园区内所有土路应实行硬化或生态硬化，同时对裸露地面和人行步道要采用生态铺装。在春秋干燥季节，对主要街路要实行水喷淋、机械化清扫，防治风沙和扬尘。

处于建设期的项目必须作好建筑工地、露天堆场的防尘封护处理，对运动车辆的尘源要实行封闭化管理，禁止尘源扩散污染。

加快道路两侧及生态廊道的绿化步伐，尽快使开发区的绿化覆盖率达到预定目标，以减少各类扬尘的污染影响。

### 4.9.2水污染减缓措施

（1）地表水环境影响减缓措施

提高工业污染防治水平。推进企业技术升级改造，提高产业技术水平。潜在环境危害风险大、升级改造困难的企业，应提前予以淘汰。鼓励有新技术、新产品的企业开展技术改造和产业结构调整升级。

严格环境准入，综合考虑行政区和控制单元的水污染防治目标，禁止审批用水量大的新建和扩建项目。鼓励发展低污染、无污染、节水和资源综合利用的项目，严格控制新建、改扩建项目资源利用率和污染物排放强度，大中型项目的资源环境效率达到同期国际先进水平和入区指标要求。鼓励企业在稳定达标排放的基础上集中建设污水深度处理设施，鼓励开展企业再生水回用设施建设，提高企业再生水回用比例。

加强工业园区环境管理。开发区在建设过程中，应遵循环保基础设施先行原则，实行雨污分流，在开发区滚动发展过程中，应严格按照规划即时埋设污水管网，使污水管网的覆盖率达到100%；各企业的生产、生活污水全部由污水管网收集送入相应污水处理厂集中处理，入区企业不得新设排污口。近期改建现有建成区存在的雨污合流区，实施雨污分流。

（2）地下水环境影响减缓措施

加快规划区供水工程建设，减少对地下水的开采；规划区建设尽可能地减少硬化地表，积极促进低影响开发雨水系统的建设，以最大可能降低规划区域的建设对该区域地下水系统的不利影响；在一些可行的硬化地表建设中，建议采用多孔透水硬化地表，保持硬化地表的透水性能；在规划区具体建设中设置一些水体景观，增加或保持规划区内的自然水体，保证其与地下水系统相联系；加强规划区内的绿化，强化植被对污染物质的净化作用，减少污染物质直接进入地下水系统的可能途径；严禁使用渗井、渗坑排污，对规划区内所有的污水都不得直接流放到地表，所有污水都必须经过收集系统的沟渠或管线进行输送或储放。所有可能接触到污水的地表都必须作严格的防渗处理；所有固体废物的堆放场所都必须进行地表的防渗处理，所有地表防渗处理要特别设定高标准，保证不会渗入到地下水系统中；设立地下水观测专用井，做好地下水监测工作，逐步建立和完善水环境监测体系，实现对区域地下水水质的污染发展变化及动态特征的监控。

### 4.9.3噪声污染减缓措施

随着区域的迅速发展，噪声功能区的建设和噪声环境污染问题的防治已经提上日程。通过加强法律的宣传和执法力度以及合理布局等方式减缓声环境污染。此外，针对重点声污染源从声源、传播途径及受声点3个关键环节采取噪声控制措施以减少其对区域声环境影响。

### 4.9.4固体废物污染减缓措施

固体废物污染控制目标是：生活垃圾清运率100%，无害化处理率100%；无害工业固体废物处置和处理处置率达100%，有害工业固废无害化处理率100％。需完善区域固体废物收集系统，加强各类固废的分类回收及日常监管。

## 4.10环境影响跟踪评价

验证规划区规划和具体项目实施之后，各项环境减缓措施的有效性，应当对本次环境影响评价的主要结论和措施进行回顾跟踪评价，建议每隔5年进行一次跟踪、监测和评价，或于中期规划实施环境影响跟踪评估（阶段验收），规划区总体规划修编时的环境影响评估，远期（2030年末）规划实施环境影响跟踪评估（最终结果验收）。

## 4.11公众参与结论

在本规划环评工作过程中，规划单位按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，通过网络平台，所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开。公示期间，无来信、来电和来访者。

为了解本规划所在地周围公众对规划实施的意见和建议，规划单位于公示期间对项目附近居民发放调查问卷进行调查。接受调查的个人表示支持规划的建设，无人反对。

5规划结论

综上，规划的实施，会使当地经济得到新的大幅度的发展，城市化和工业化进程会大大加快。规划总体目标、布局和规模基本可行，但是经济区的建设必然会带来较大的生态、资源和环境压力。规划实施过程中，应加强与上位规划的衔接，为规划区科学发展、可持续发展争取空间，并根据实际发展情况及时调整发展目标和年度实施方案，统筹好规划区建设及污染物排放总量与本溪市及本溪县的整体发展关系。在采取本报告提出的各项区域总体污染防治措施，完善规划区跟踪评价和监控计划的基础上，从环境保护角度出发，本规划是可行的。

6联系方式

一、组织规划编制单位及联系方式

委托单位：本溪观音阁经济开发区建设领导小组办公室

联系地址：本溪县政府路政务中心2＃楼

联系人：刘主任

联系电话：024—46820813

二、规划评价机构及联系方式

环境影响报告书编制单位：中晟华远（北京）环境科技有限公司

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际B1508

联系人：冷工

联系电话：010-88382806

E-mail：lengyang@zshyhb.com